GMINA TARNAWATKA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARNAWATKA

Prognoza oddziaływania na środowisko

Opracował - mgr inż. Zbigniew Bronowicki,

Główny projektant – firmy Brol Systemy Przestrzenne

Piaseczno, 2023 r.

SPIS TREŚCI

## I. WPROWADZENIE

1 Uwagi wstępne

2 Podstawa prawna

3 Podstawowe założenia i metodyka pracy

4 Materiały wejściowe

5 Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

2 Krajobraz istniejący

3 Rzeźba terenu

4 Budowa geologiczna

5 Surowce mineralne

6 Wody powierzchniowe

7 Wody podziemne

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

9 Warunki glebowe

10 Warunki klimatyczne

11 Szata roślinna i świat zwierząt

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

2 Warunki zagospodarowania

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY PLANU

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

2 Hałas

3 Odpady

4 Wody podziemne i powierzchniowe

5 Emisja pól elektromagnetycznych

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

7 Powierzchnia ziemi

8 Gleby

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

10 Świat zwierząt

11 Krajobraz

12 System powiązań przyrodniczych

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

14 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

15 Ochrona zabytków i dóbr kultury

16 Przewidywane oddziaływania na ludzi

17 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

XV. INFORMACJE O CELACH OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM ORAZ POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

XVI. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

# Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko jest realizacją obowiązku określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami).

# Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, zwana w dalszej części opracowania prognozą, jest częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Działu IV „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy określonej powyżej.

# Opracowanie „prognozy” ma na celu ocenę realizacji ustaleń planu pod kątem szeroko rozumianej ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, a także przedstawienie przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska (przekształceń) oraz warunków życia mieszkańców.

# Zakres „prognozy” został uzgodniony w trybie art. 53, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy określonej powyżej. Przed rozpoczęciem sporządzenia „prognozy” przystąpiono do zbierania wniosków na zasadach określonych w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy.

# Obok części tekstowej integralną częścią niniejszej „prognozy” jest załącznik graficzny wykonany w skali 1:1 000.

# Podstawowym celem opracowania prognozy jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska w obszarze objętym granicami planu. Kolejnym celem opracowania prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń planu miejscowego oraz określenie metod działania pozwalających na ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem prognozy jest również informowanie społeczności lokalnej o skutkach wprowadzenia w życie ustaleń planu oraz aktywny udział społeczeństwa w procedurze oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

2. Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowi:

- art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 oraz art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami).

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

Przed rozpoczęciem prac nad sporządzeniem prognozy zakres i stopień jej szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tomaszowie Lubelskim. Uzgodnienia w zakresie szczegółowości prognozy odnosiły się przede wszystkim do przedstawienia wpływu założeń projektu planu oraz planowanych w związku z tym przedsięwzięć na formy ochrony przyrody oraz poszczególne komponenty środowiska. Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości wskazanych przez instytucje wymienione powyżej. Treść prognozy jest zgodna z  art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami). Prognozę zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i metody oceny oraz w dostosowaniu do szczegółowości informacji wynikających ze sporządzonego projektu planu miejscowego. W prognozie przedstawiono stan i funkcjonowanie środowiska w obszarze opracowania, z określeniem odporności na degradację i zdolności do regeneracji. Omówiono również założenia planistyczne projektu planu wraz z ustaleniami umożliwiającymi realizację założonych celów. Dokonano również oceny projektu planu pod względem jego zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami prawa określającymi zakres ochrony środowiska i przyrody. Wskazano stopień możliwych oddziaływań na środowisko, mogących wystąpić w trakcie realizacji jego ustaleń. Wreszcie dokonano również oceny ustaleń planu pod względem bezpieczeństwa zdrowia i  życia ludzi. Wykonanie powyższych analiz umożliwiło wykonanie podsumowania  wpływu ustaleń projektu planu na środowisko oraz wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu planu.

4. Materiały wejściowe

- Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego,

- Rejestr zabytków nieruchomych dla terenu województwa lubelskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, stan na 2023 r.

- Gminna i wojewódzka ewidencja zabytków, Gmina Tarnawatka, stan na 2023 r.

- Mapy zagrożenia powodziowego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, stan na 2023 r

- Obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, System Osłony Przeciwosuwiskawej, SOPO, Państwowy Instytut Geologiczny, stan na 2023 r.

- Złoża kopalin, Obszary i tereny górnicze, MIDAS, Państwowy Instytut Geologiczny, stan na 2023 r.

- Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny,

- Akty prawa (ustawy i akty wykonawcze) z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej i innych zagadnień właściwych ze względu na problematykę opracowania, w tym dla obszarów podlegających ochronie w granicach opracowania,

- Wizja lokalna, 2023 r.

5. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Gmina Tarnawatka położona jest w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie tomaszowskim (północna część powiatu). Sąsiaduje z gminami Krynice (od od północy), Rachanie (od wschodu), Tomaszów Lubelski (od południowego – wschodu) oraz gminą powiatu zamojskiego Krasnobród, Adamów (od wschodu). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 17 relacji Lublin – Hrebenne (przejście graniczne), stanowiąca główne połączenie komunikacyjne regionu. Dodatkowo przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 850 Tomaszów Lubelski - Hrubieszów, stanowiąca jedno z podstawowych połączeń komunikacyjnych powiatu. Odległość granic gminy od Zamościa stanowiącego ośrodek koncentracji usług regionu wynosi ok. 30 km, a do Tomaszowa Lubelskiego, stanowiącego centrum administracyjne powiatu ok. 10 km. Natomiast odległość gminy od Lublina wynosi 110 km. Odległość gminy do granicy państwa w Hrebennym wynosi 30 km.

Powierzchnia całkowita gminy, wg danych GUS, wynosi 8283 ha. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Tarnawatka. Łącznie z miejscowością gminną w granicach gminy znajduje się 16 obrębów: Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Klocówka, Kunówka, Niemirówek, Kolonia Niemirówek, Pańków, Pauczne, Podhucie, Sumin, Tarnawatka Tartak, Tymin, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki. Gminę Tarnawatka według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. zamieszkiwało 3792 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 45,8 osób/ km2.

Obszar opracowania obejmuje kilka nie powiązanych ze sobą obszarów położonych w obrębach Klocówka, Tarnawatka PGR, Tarnawatka Osada, Tarnawatka Tartak, Podhucie, Tymin, Wieprzów Ordynacki  i Tarnawatka. Ogólna powierzchnia opracowania wynosi ok. 169 ha. Największą powierzchnię w granicach opracowania zajmują obszary położone w obrębach Tarnawatka i Tarnawatka Osada, które obejmują istniejące układy przestrzenne wsi. Tereny zabudowane w tej części opracowania stanowią typowy wiejski układ ulicowy, gdzie w pierzejach głównych ulic zostały wykształcone zespoły zabudowy mieszanej zagrodowej i jednorodzinnej, a na ich zapleczu rozciągają się rozlegle tereny rolne otaczające te układy. W przypadku obszaru położonego w obrębie Tarnawatka Osada układ przestrzenny wsi został rozbudowany w oparciu o historyczne założenie dworsko – parkowe, które w skutek działalności przedsiębiorstwa rolniczego (dawny PGR) zostało uzupełnione o zabudowę usługowa i mieszkaniową wielorodzinną. Samo historyczne założenie w skutek tej działalności zostało zdegradowane, wraz z zabytkowym dworem i zabudowa mu towarzyszącą. Stan architektoniczno - przestrzenny zagospodarowania terenów zabudowanych jest zróżnicowany od średniego do bardzo dobrego, z przewagą terenów zagospodarowanych dobrze zarówno w zakresie stanu technicznego zabudowy, jak i zagospodarowania działek, na których zabudowa jest posadowiona. Jedynie w przypadku kilku siedlisk stwierdza się obniżenie walorów przestrzennych działek zabudowy zagrodowej. Pozostałe obszary objęte opracowaniem zajmują mniejszą powierzchnię  i stanowią głównie tereny rolnicze, z pojedynczymi zabudowaniami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zagrodowymi zlokalizowanymi pierzejach głównych ulic. Obszary położone w obrębie Tarnawatka przylegają bezpośrednio do drogi krajowej Nr 17.

Według podziału fizjograficznego Lubelszczyzny /vg.J.Kondrackiego./ gmina Tarnawatka leży na pograniczu dwóch prowincji:

- Wyżyny Polskie, podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska, makroregion Roztocze, mezoregion Roztocze Środkowe,

- Wyżyny Ukraińskie, podprowincja Wyżyna Wołyńsko - Podolska, makroregion Wyżyna Wołyńska, mezoregion Grzęda Sokalska.

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

Główny korytarzem powiązań przyrodniczych gminy jest ponadregionalny korytarz Lasy Roztocza - Dolina Bugu GKPdC-2a, oparty w gminie Tarnawatka na przebiegu doliny Wieprza. Lokalne korytarze powiązań przyrodniczych odchodzą od tego korytarza w kierunku północ – południe i są oparte o mniejsze cieki wodne oraz większe kompleksy leśne. Korytarz ponadregionalny obejmuje skrajne części terenów objętych opracowaniem i położonych w obrębach Tarnawatka i Podhucie. Pozostałe tereny objęte opracowaniem położone są poza  głównymi korytarza powiązań przyrodniczych gminy Tarnawatka. Tereny te wykazują stosunkowo silne zmiany antropogeniczne i nie pełnią istotnych funkcji w systemie przyrodniczym gminy. Funkcja tych terenów ogranicza się do roli wspomagającej ten system w stopniu ograniczonym do utrzymania wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, na terenach niezabudowanych. Utrzymanie funkcji wspomagającej jest jednak uzależnione od podejmowanych działań agrotechnicznych lub ich zaniechania.

2 Krajobraz istniejący

Krajobraz obszaru opracowania wyróżnia się walorami krajobrazowymi typowymi dla krajobrazów wiejskich. Dominującą rolę w krajobrazie mają rozległe krajobrazy polne, z wyróżniającymi się w przestrzeni (wyraźnie zarysowanymi) kompleksami leśnymi. Zdecydowanie pozytywny wpływ na walory krajobrazowe w obszarze opracowania ma urozmaicone ukształtowanie powierzchni. Wzniesienia i doliny budują podstawę walorów krajobrazowych. Pofałdowanie powierzchni ziemi stwarza liczne otwarcia widokowe na rozległe kompleksy rolnicze i zamykające panoramy kompleksy leśne. Kompleksy leśne są najbardziej wyróżniającym się elementem na omawianym obszarze. Istniejące zespoły zabudowy nie dominują w krajobrazie i są w niego dobrze wkomponowane. Lokalnie krajobraz dewaloryzują jedynie obiekty budowlane o niskim standardzie architektoniczno – przestrzennym, wraz z zagospodarowaniem działek, na których są posadowione.

3 Rzeźba terenu

Zasadnicze rysy rzeźby Wyżyny Lubelskiej, w tym Roztocza oraz Wyżyny Wołyńskiej ukształtowały się podczas trzeciorzędu w wyniku intensywnych procesów denudacyjnych w skałach osadowych o różnej odporności (do najtwardszych zaliczane są opoki, do najmniej odpornych margle i serie kredy piszącej), powodowanych ruchami wypiętrzającymi i zmiennymi warunkami klimatycznymi. Na wychodniach mało odpornych margli zostały wyżłobione kotliny.

Zasadniczym rysem rzeźby są trzy poziomy zrównań. Pierwszy /najwyższy/ poziom wierzchowinowy, ścinający utwory kredowe i trzeciorzędowe ma wysokość od 280 do 300 m n.p.m /na Roztoczu powyżej 300 m n.p.m./. Drugi poziom, średni zaznacza się na wysokości od 220 do 250 m n.p.m. / na Roztoczu 280-290 m n.p.m./ Powstał on na wskutek wywołanego procesami denudacyjnymi cofania się i kurczenia poziomu najwyższego, na co wskazuje bezpośrednie sąsiedztwo obu tych poziomów jak i szereg izolowanych wzgórz, pozostałości poziomu wyższego. Trzeci poziom, niski występuje na peryferiach poziomu średniego. Jego wysokość nie przekracza 200 m n.p.m. Ponad nim wznoszą się również wzgórza ostańcowe. Przejścia pomiędzy poszczególnymi poziomami są silnie złagodzone przez denudację. W czwartorzędzie ponownie nastąpił etap denudacji w wyniku rozwoju sieci rzecznej i rozcięcia dolinami. Utwory górnokredowe w końcowym okresie zlodowacenia północnopolskiego zostały na znacznej powierzchni przykryte lessem lub zasypane piaskami. Rozwinęło się wówczas szereg drobniejszych, drugorzędnych cech rzeźby /terasy dolinne, sieć wąwozów lessowych, suche doliny itp/.

Zasadnicza różnica pomiędzy Wyżyną Lubelską i Wyżyną Wołyńską jest widoczna w stylu rzeźby i orientacji form wyrażających się w układzie drugorzędnych dolin, a także w przebiegu garbów i ważniejszych krawędzi. Na wschód od Wieprza zaznacza się kierunek równoleżnikowy, który staje się kierunkiem dominującym na wschód od Bugu i dlatego nazwano go kierunkiem wołyńskim. Kierunek ten powtarzają również doliny dopływów Huczwy i niektórych prawostronnych dopływów Wieprza jak i garbów. Na zachód od Wieprza równoleżnikowa orientacja form ulega odchyleniu, pojawia się tu kierunek zwany lubelskim, reprezentowany przez formy przebiegające z zachodnio-północnego zachodu na wschodnio-południowy wschód /doliny prawobrzeżnych dopływów Wisły/. Przyczyny podporządkowania form rzeźby wymienionym kierunkom są dwojakie. Z jednej strony ważną rolę odegrały tutaj procesy związane z alpejskimi ruchami górotwórczymi. Ruchy te nie obejmowały wprawdzie centralnej części Wyżyny Lubelskiej i Wyżyny Wołyńskiej, lecz zaznaczyły się tutaj licznymi uskokami i spękaniami, wśród których odnaleźć można nawiązania do kierunków fałdowań paleozoicznychi mezozoicznych, odnawianych podczas orogenezy alpejskiej. Rzeki dostosowujące się do linii spękań podłoża doprowadziły stopniowo do rozczłonkowania całego obszaru na szereg płaskich garbów powtarzających te same kierunki. Z drugiej strony, w miarę postępującego rozwoju rzeźby stopniowo coraz większego znaczenia zaczęły nabierać różnice odporności materiału. Na obszarach gdzie rozprzestrzeniają się skały mało odporne /margle, kreda pisząca/ powstały obniżenia, tam zaś gdzie występują skały odporniejsze /gezy/ - wyniosłości.

Wyżyna Wołyńska w obrębie województwa lubelskiego dzieli się na trzy mezoregiony: Grzędę Horodelską, Kotlinę Hrubieszowską i Grzędę Sokalską. W obszarze Grzędy Sokolskiej położona jest wschodnia część gminy Tarnawatka.

Grzęda Sokalska stanowi ciąg wzniesień po obu stronach górnego Bugu o wysokości bezwzględnej 240-260 m n.p.m. Oprócz Bugu przecina ją rzeka Huczwa, biorąca początek na jej południowych zboczach. Zachodnia część Grzędy wyróżnia się regularnym układem orograficznym, wiążącym się wyraźnie z ułożeniem warstw opok i margli górnokredowych. Ponieważ jest to osiowa część niecki kredowej, warstwy mają bieg zbliżony do równoleżnikowego. Przełomowe odcinki dolin Bugu i Huczwy dzielą Grzędę na człony, które są porozcinane dolinami subsekwentnymi na szereg drugorzędnych grzęd. Cała Grzęda pokryta jest lessami, których powierzchnię urozmaicają głównie suche doliny erozyjno-denudacyjne. Południowa granica Grzędy Sokalskiej biegnie w przybliżeniu krawędzią doliny Rzeczycy. Północna granica przebiega krawędzią na linii Komarów - Tyszowce - Wereszyn.

Granica między Grzędą Sokalską i Roztoczem jest mało czytelna i ma charakter niezbyt wyraźnego skłonu wytworzonego w strefie, w której równoleżnikowe warstwy kredowe skręcają dość gwałtownie i przybierają "roztocki " kierunek /SE-NW, typowy dla lewego skrzydła niecki lubelskiej. W strefie tego skrętu następuje Ściśnięcie i jakby spiętrzenie warstw budujących skłon wyżej wzniesionego Roztocza. U stóp tego skłonu wierzchowina Grzędy Sokalskiej wznosi się do 280 -290 m n.p.m. i obniża się w stronę doliny Huczwy do 240 m n.p.m. Granica fizjograficzna pomiędzy Grzędą Sokalską i Roztoczem Środkowym jest trudna do wyznaczenia. Według H. Maruszczaka /1972/ przebiega na linii łączącej źródła Huczwy w Justynówce z miejscowością Tymin, a więc na wschodnich krańcach gminy. Według T. Wilgata granica ta znajduje się dalej na zachód - źródła Wieprza lokalizuje na Grzędzie Sokalskiej.

Roztocze jest wąskim wałem, którego granice wyznaczają wyraźne krawędzie denudacyjne o założeniach tektonicznych. W budowie geologicznej i orografii wału Roztocza zaznacza się wyraźny podział na odrębne bloki. Doliny przełomowe Wieprza oraz rów Tanwi z doliną Bełżec - Narol wyznaczają granice Roztocza Środkowego /Tomaszowskiego/. Obszar ten obejmuje płaskowyże i garby rozcięte siecią dolin. Granicę północną-wschodnią stanowi krawędź poziomu erozyjnego 270 m n.p.m. Roztocze Środkowe budują skały górnokredowe /opoki, opoki margliste i margle. W osi garbu stwierdzono struktury fałdowe.

W strefie południowo-zachodniej krawędzi na utworach kredowych miejscami zalegają trzeciorzędowe wapienie detretyczne i rafowe oraz piaski i piaskowce. Wychodnie skał kredowych tworzą rozległe zrównania wierzchowinowe /310-320 m n.p.m. oraz 340-350 m n.p.m./, na pograniczu z Padołem Zamojskim pokryte warstwą lessów. Ponad zrównania wierzchowinowe wznoszą się wzgórza ostańcowe pokryte czapami utworów trzeciorzędowych.

Doliny wypełniają piaski czwartorzędowe. Roztocze Środkowe dzieli się na szereg jednostek geomorfologicznych niższego rzędu. W obrębie gminy Tarnawatka /wg. J Buraczyńskiego/ wyróżnia się Płaskowyż Tarnawatki, Kotlinę Górnego Wieprza oraz w południowo-wschodniej części gminy fragment wzniesienia Dąbrowy oraz Garbu Majdanu Górnego, natomiast od południowego-zachodu przylega Garb Majdanu Wielkiego i Płaskowyż Szarowoli, od północy-Płaskowyż Krynic. .

Na Roztoczu mają miejsce współczesne pionowe ruchy skorupy ziemskiej. Największe wartości ruchów podnoszących wynoszą na Roztoczu Lwowskim i Rawskim 1,5-2mm/rok i maleją ku północnemu-zachodowi do około 0,5 mm na rok na Roztoczu Gorajskim /Zachodnie/.W obszarze gminy Tarnawatka wynoszą 1mm/rok. Ma to istotny wpływ ha intensywność współczesnych procesów geomorfologicznych oraz powiększenie uszczelnienia utworów górnokredowych /wodonosiec/. Współczesne procesy geomorfologiczne mają charakter spłukiwania, spełzywania, spływania, denudacji chemicznej na obszarach lessowych oraz procesów krasowych w obszarze wychodni kredowych i najsilniejsze są w północno-zachodniej części gminy, na pograniczu zgminą Krynice oraz we wschodniej części. Współczesne zjawiska erozyjne powodują degradację gleb. Konieczne jest podjęcie działań przeciwerozyjnych lzalesienia, śródpolne pasy zadrzewieniowe itp./.

Rzędne terenu w obszarze gminy Tarnawatka wahają się w przedziale od 230 m n.p.m. w Tyminie przy wschodniej granicy gminy do 262,0 m n.p.m. w dolinie Wieprza przy zachodniej granicy gminy „do 327,5 m n.p.m. w centralnej części gminy /wzgórze pomiędzy drogą krajową Zamość-Tomaszów Lubelski i lasem Werechańskim i do 332,4 m n.p.m w północnej części gminy w rejonie drogi krajowej Zamość-Tomaszów Lubelski. Różnice wysokości pomiędzy dolinami i wierzchowinami przekraczają 100 m. Najwyższe wzniesienia będące wododziałem rozciągają się równolegle do drogi krajowej Zamość —Tomaszów Lubelski od granicy gmin Tarnawatka i Krynice do miejscowości Tarnawatka Tartak, a następnie kierunku południowowschodnim wierzchowiną ciągnąca się po północno-wschodniej stronie Wieprzowa Tarnawackiego.

W morfologii terenu dominują zrównania wierzchowinowe najwyższego poziomu /przekraczające 300 m n.p.m./ oraz średniego poziomu /280-290 m n.p.m./ rozcięte licznymi suchymi dolinami oraz rozległa torfowiskowa dolina Wieprza. Jedynie przy północno-wschodniej granicy gminy, w okolicach Pauczna i Tymina spotyka się wąwozy.

Obszar gminy Tarnawatka jest zróżnicowany pod względem typów krajobrazu naturalnego. Występują tu typowe krajobrazy węglanowe, lessowe oraz den dolinnych. Niejednorodna jest również struktura krajobrazu. Występuje tu mozaika lasów i trwałych użytków zielonych oraz mozaika lasów, użytków zielonych i agrocenoz drobnoprzestrzennych.

Stoki wzniesienia mają łagodne spadki, co nie sprzyja powstawaniu zjawiska osuwisk ziemi czy ruchów masowych. Brak zagrożenia tym zjawiskiem potwierdzają informacje zawarte w bazie SOPO.

4 Budowa geologiczna

Najgłębsze warstwy podłoża na terenie gminy tworzą utwory prekambryjskie, głównie skały metamorficzne, które w granicach obecnej Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Wyżyny Zachodniowołyńskiej zalegają na głębokościach 5-8 km. Na prekambryjskim podłożu krystalicznym zalegają paleozoiczne osady morskie /dolomity, anhydryty, margle/ o łącznej miąższości około 3 km.

Tektonika paleozoiku wykazuje znaczne zróżnicowanie. Paleozoiczne podłoże Wyżyny Lubelskiej i Roztocza oraz Wyżyny Zachodniowołyńskiej stanowi platforma wschodnioeuropejska o strukturze zapadliskowo-zrębowej /zapadlisko włodawskie, podniesienie kumowskie, obniżenie terebińsko-sokalskie/, rów mazowiecko-lubelski, wypełniony osadami karbonu produktywnego oraz podniesienie radomsko — kraśnickie /.M. Żelichowski. Na taki obraz paleozoiku nałożona jest mezozoiczna niecka Brzeźna, której odcinek leżący w obrębie Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej nazywany jest niecką lubelską. Utwory mezozoiczne osiągające miąższość około 3 km, w obrębie niecki brzeźnej /lubelskiej/ zalegają prawie poziomo. Są to piaskowce, margle, wapienie i dolomity środkowej i górnej jury oraz wapienie, margle, opoki, gezy i kreda pisząca środkowej i górnej kredy. Wypełniają one nieckę brzeźną i wkraczają na powierzchnię przyległej płyty krystalicznej niwelując w ten sposóbostatecznie nierówności głębszego podłoża i nadając całemu obszarowi Wyżyny Lubelsko- Lwowskiej charakter płyty. Pokrywa mezoiczna pocięta jest wieloma uskokami o amplitudzie na ogół nie przekraczającej 100 m.

Utwory górnokredowe stanowią zasadnicze rysy Wyżyny Lubelskiej i Roztocza oraz Wyżyny Wołyńskiej. Ich miąższość wynosi od około 350 m wzdłuż Bugu do 1000 m w osi niecki lubelskiej /nad Chodelką i na wschód od Tomaszowa Lubelskiego/. Przykryte są jedynie niewielkiej miąższości płatami utworów trzeciorzędu i czwartorzędu . Znaczniejsza grubość pokrywy młodszych osadów trzeciorzędowych pojawia się w strefie krawędzi południowozachodniej Roztocza /wapienie mioceńskie/. Grubość pokrywy osadów czwartorzędowych jest bardzo różnicowana. Wzgórza ostańcowe są jej całkowicie pozbawione. Znaczna część obu Wyżyn i Roztocza w poziomach wierzchowinowych pokryta jest czwartorzędowymi lessami o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. W dolinach rzecznych czwartorzędowe osady rzeczne dochodzą do kilkudziesięciu metrów.

Gmina Tarnawatka położona jest w strefie osiowej niecki brzeźnej. Utwory podłoża kredowego mają miąższość około 1000 m /1040 m -otwór Tarnawatka IG-1, 1970r, rzędna 305 m n.p.m., na północ od drogi Tarnawatka —Huta Tarnawacka/. Kredowe skały podłoża odsłaniają się na powierzchni w rozległej wychodni w centralnej części gminy. W jej obszarze położona jest Tarnawatka, Tarnawatka Tartak, Pucharki, Kol. Huta Tarnawacka, Petrynówka, Pauczno i część Huty Tarnawackiej. Wg otworu Tarnawatka IG-1 zlokalizowanego w obrębie tej wychodni, poczynając od powierzchni, jest to kreda pisząca, marglista biała i jasna szara do 150 m w głąb, pod kredą piszącą występują margle jasno-szare i przemiennie margle jasno-szare.

Na głębokości około 750 m wśród odruchów margli jasno-szarych występują okruchy krzemieni, natomiast na głębokości 900 m występują wapienie margliste jasno-szare z przerostem krzemionki, a na głębokości 1030 m piasek zielonkawo- szary różno-ziarnisty. Mniejsze wychodnie znajdują się w południowo-wschodniej części gminy w wierzchowinie na NE od Wieprzowa Tarnawackiego oraz w wierzchowinie Wieprzowa Ordynackiego. Ponadto dwie małe wychodnie znajdują się w południowo-zachodniej części gminy w lesie Glinianki oraz w północno-wschodniej części gminy, na północ od Tymina. Wychodnie zróżnicowane są litologicznie. W centralnej części gminy dominują opoki i opoki margliste, w północnowschodniej części gminy dominują wapienie i margle, natomiast w południowo-zachodniej gezy margliste i gezy. W północnej części gminy skały kredowe podłoża przykryte są warstwą czwartorzędowych lessów i mułków lessopodobnych. Niewielkie płaty pokrywy lessowej znajdują się również w południowo-zachodniej części gminy w Lesie Glinianki i w Lesie Werechańskim pomiędzy Tarnawatką Tartakiem i Podhuciem oraz pomiędzy wschodnią zabudową Wieprzowa Tarnawackiego i Wieprzowa Ordynackiego. Morfologiczne obniżenia podłoża kredowegowy pełniają piaski drobno i średnioziarniste wysokiego zasypania wodnolodowcowego. Ich miąższość utrzymuje się w granicach od 1,50 do 10,0 m. Są one przewarstwione mułkami piaszczystymi.

Podłoże kredowe w północnej części gminy w pasie Klocówka — Kol. Niemirówek — Kunówka — Sumin - Pauczno pokryte jest czwartorzędowymi lessami miąższości 10-18 metrów. Niewielkiepłaty pokrywy lessowej znajdują się również na zachód od Pańkowa / w Lesie Glinianki/, na wschód od Tarnawatki Tartak oraz na południowo-wschodnich obrzeżach gminy, na pograniczu zgminą Tomaszów Lubelski, pomiędzy Wieprzowem Tarnawackim i Wieprzowem Ordynackim, w Wieprzowym Jeziorze oraz w lesie Dąbrowa. W Wieprzowym Jeziorze pokrywa Jessowa ma miąższość 5-8 m.

Zasadnicza forma doliny Wieprza wypełniona jest mułkami rzecznymi. Z enklawami madów. Serię tą nadbudowują głównie utwory organogeniczne- torfy. Osady piaszczyste akumulacji rzecznej występują tu w postaci odosobnionych listew tarasowych. Ich występowanie związane jest głównie z południową częścią doliny. Profil litologiczny tych osadów tworzą piaski drobno i średnio-ziarniste. W ich bezpośrednim sąsiedztwie występują rozległe płaty piasków wodno-lodowcowych. Pokrywy piaszczyste niezależnie od ich genezy wokoło 90% są zalesione. Miąższość pokryw piaszczystych jest zróżnicowana i wynosi od kilku do kilkunastu metrów.

Warunki geologiczno – inżynierskie w obszarze opracowania są w przewadze dobre. W warstwie przypowierzchniowej dominują utwory piaszczyste i piaszczysto – żwirowe oraz lessowe. Piaski te to zarówno piaski drobne, charakteryzujące się luźnym stopniem zagęszczenia oraz piaski średnio- i grubo- ziarniste. Piaski drobne i pokrywy lessowe, charakteryzują się luźnym stopniem zagęszczenia (ID = 0,3), z tego powodu uznaje się je jako nieco mniej korzystne dla posadowienia budynków niż pozostałe grunty piaszczyste. Dopuszczalna wartość obciążeń tych gruntów wynosi od 150 do 180 kPa. Mogą być one podłożem do bezpośredniego posadowienia standardowej zabudowy. W przypadku lokowania cięższych obiektów wymagają dogęszczania. Lokalnie występuje w podłożu występują gliny piaszczyste lub piaski gliniaste z domieszką żwiru i głazów. Posadowienie budynków w zasięgu warstw gliniastych również nie stwarza szczególnych utrudnień, za wyjątkiem uwilgotnienia podłoża. Wilgotność naturalna tego podłoża, a wraz z nią stopień plastyczności gruntu z reguły obniża się wraz z głębokością. Najczęściej występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym (IL = 0,00 - 0,10), ale powierzchniowa (miejscami do głębokości 2 - 3 m) warstwa glin, narażona na okresowe zmiany wilgotności, znajduje się często w stanie plastycznym (IL = 0,30). Grunty gliniaste są dobrym podłożem budowlanym, ale w sytuacji utrudnionego odpływu powierzchniowego, na ich stropie okresowo lub stale gromadzą się wody opadowe, tzw. wody wierzchówki, co stanowi podstawowe ograniczenie geotechniczne. Poprawa warunków wodnych wymaga głębokiego drenażu. Po wykonaniu drenażu parametry geotechniczne spoistych gruntów morenowych ulegają poprawie. Orientacyjne wartości dopuszczalnych obciążeń nieskonsolidowanych gruntów gliniastych przy posadowieniu w głębokości 1 m p.p.t. (wg. Z. Wiłuna (1987)) wynoszą odpowiednio dla glin znajdujących się w stanie plastycznym - 180 kPa, a dla glin znajdujących się w stanie twardoplastycznym -280 kPa.

Gorsze warunki geologiczno – inżynierskie w przypadku obszaru opracowania dotyczą jedynie warunków lokalnych na terenach położonych w skrajnych częściach doliny Wieprza i mniejszych dolin rzecznych (bocznych). W tych częściach dominują torfy oraz namuły torfiaste i piaszczyste – (grunty organiczne). Miąższość gruntów organicznych dochodzi do 2 m, ale przeważnie jest mniejsza niż 1 m. W dominującej części grunty te są nawodnione. Grunty organiczne odznaczają się wysoką retencją wodną, ale są stosunkowo łatwo odsączalne. Powierzchniowe, przesuszone partie podlegają łatwo procesowi murszenia. Porowate grunty organiczne o nietrwałej strukturze (małospoiste) nie nadają się do bezpośredniego posadowienia żadnych budowli, ze względu na silne zmieszanie warstw nośnych i nienośnych oraz silne nawilgotnienie podłoża w warstwie przypowierzchniowej.

5 Surowce mineralne

Obszar opracowania położony jest poza zasięgiem udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Nie jest on również objęty granicami terenów górniczych.

6 Wody powierzchniowe

Przez obszar opracowania nie przepływają żadne  cieki wodne. Najbliżej położoną rzeką jest Wieprz, stanowiąca główny ciek wodny odwadniający gminę. Rzeka ta przepływa w pobliżu granic obszarów położonych w obrębie Tarnawatka.

Na terenie gminy wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo Wodne. Są to obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%). Dodatkowo w gminie znajdują się  granice obszarów zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).

Za sporządzenie projektów map zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). Obszary zostały wyznaczone na podstawie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, tj. obszarów na których stwierdza się istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne.

Część obszaru opracowania położona jest w zasięgu wymienionych powyżej obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego (zgodnie z załącznikiem graficznym sporządzonym do niniejszej prognozy).

7 Wody podziemne

Gmina Tarnawatka leży na pograniczu dwóch regionów hydrograficznych /Wilgat 1975/: regionu Wyżyna Lubelska i Roztocze, subregion Roztocze oraz regionu Wyżyna Wołyńska.

Granica pomiędzy w/w regionami ma kierunek NW-SE. Południowo-zachodnia część gminy leży w regionie Wyżyna Lubelska i Roztocze, natomiast północno-wschodnia w regionie Wyżyna Wołyńska.

Wody podziemne w obu regionach występują w podobnych warunkach tj. w utworach kredowych oraz utworach czwartorzędowych .W dolinach rzek często oba poziomy wodonośne tworzą kredowo-czwartorzędowy zbiornik.

Roztocze jest jednym z czterech subregionów hydrograficznych regionu Wyżyna Lubelska i Roztocze. Jest to najzasobniejsza w wodę część Wyżyny Lubelskiej, odznaczająca się największymi opadami oraz największym odpływem całkowitym i podziemnym. W/w cechy odróżniają również subregion. Roztocze podregionu Wyżyna Wołyńska.

Wody podziemne w utworach górnej kredy mają charakter szczelinowy. Występują one w spękanych marglach „wapieniach i opokach. Przepływ wody odbywa się szczelinami, których wielkość i drożność jest różna w zależności od litologicznego typu skał i genezy szczelin.

Maksymalna strefa zawodnienia, ta która ma znaczenie dla eksploatacji wód podziemnych posiada miąższość od 100 do 150 m . Dolna granica krążenia wód w skałach kredowych oceniana jest na 200-300 m. a w strefach dyslokacji nieciągłych rozcinających do różnych głębokości skały węglanowe możliwy jest zasięg krążenia na 200-300 m. Na dużych głębokościach na wskutek ciśnienia górotworu szczeliny ulegają zacieśnieniu i utwory górnokredowe można traktować jako bezwodne. Największe dopływy są obserwowane w przedziale 30,0-70,0m i takie głębokości mają w większości studnie wiercone tego rejonu. Wody kredowe posiadają swobodne lustro wody. Lokalne napięcie może być wywołane przez ilastą zwietrzelinę występującą na litej skale, nadkład nieprzepuszczalnych osadów czwartorzędowych lub lite, niespękane bloki masywu skalnego. Statyczne lustro wód kredowych występuje na bardzo zróżnicowanych wysokościach.

W dolinach rzecznych stwierdza się je już na głębokości kilku m np, natomiast na wysoczyznach nawet na głębokości prawie 100 m. Głównym źródłem alimentacji tego poziomu jest infiltracja opadów atmosferycznych przez cienką warstwę utworów czwartorzędowych lub bezpośrednio w utwory kredowe. Rejon Roztocza, z racji dobrych warunków infiltracyjnych i najwyższej sumy opadów stanowi główny obszar alimentacji dla całej Niecki Lubelskiej. Przepływ wód kredowych odbywa się generalnie z południa /Roztocze/ ku północy.

Na obszarze Roztocza lustro wody występuje na rzędnej 300,0-320 m n.p.m., w rejonie Zamościa na rzędnej 200,0-210,0 m n.p.m. a w północnej części Wyżyny Lubelskiej na około 180,0 m n.p.m. Zawodnione utwory czwartorzędowe występują w dolinach rzecznych lub lokalnie, niewielkimi płatami na wysoczyznach. Wody tego poziomu występują na niewielkich głębokościach - od kilku m n.p.m.. Pierwsza czwartorzędowa warstwa wodonośna ma zwierciadło swobodne, a głębsze położone pod przykryciem mułków lub iłów rzecznych, lekko napięte. Zasilanie poziomu czwartorzędowego na wierzchowinach odbywa się przez infiltrację wód opadowych natomiast w dolinach rzecznych przez infiltrację wód opadowych oraz dopływ wody z przyległych obszarów wierzchowinowych. Dzięki temu zasobność wodna jest lokalnie znacząca. W dolinach rzecznych praktycznie istnieje jeden kredowo-czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych.

Gmina Tarnawatka znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Zbiornik Chełm – Zamość. Jest to zbiornik wód kredowych, które są ujmowane studniami. Poziom wodonośny czwartorzędowy występuje w dolinie Wieprza. Warstwą wodonośną są tutaj mułki czwartorzędowe. Do podstawowych cech powyższego zbiornika należą: wielka powierzchnia zbiornika /ponad 9 tys.km2/, głębokość zbiornika do ok. 100-150m i najczęściej płytkie /od kilku do około 20 m/ występowanie na przeważającym obszarze swobodnego lustra wody, niska naturalna odporność zbiornika na infiltrację zanieczyszczeń antropogenicznych, tworzenie zasobów wód podziemnych poprzez infiltrację wód opadowych na całym obszarze zbiornika, skierowany na zewnątrz system drenażu naturalnego — do rzek granicznych /Bugu i Wieprza/, ich dopływów oraz poza południowo-zachodnie i północne granice zbiornika, szybka wymiana wód w ośrodku skalnym wynikająca ze szczelinowoporowego charakteru tego ośrodka, wysoka jakość wód podziemnych „rolniczy charakter regionu o niewielkim stopniu uprzemysłowienia i urbanizacji oraz jego wysokie walory przyrodnicze.

GZW Nr 407 zachował się w swym naturalnym, prawie niezmienionym stanie zarówno ze względu na zasoby wód podziemnych jak ich jakość. Stopień wykorzystania zasobów jest niski i wynosi około 20% zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Tylko lokalnie występują obszary o koncentracji poboru wód podziemnych. Wody spełniają wymagania dla wód pitnych. Naturalne warunki ochrony /brak nadkładu lub nieciągłość jego występowania 4 znaczna przepuszczalność /kwalifikują GZWP Nr 407 do obszarów o wysokim poziomie zagrożenia jakości wód podziemnych.

Wody kredowe w obszarze gminy Tarnawatka w południowo-zachodniej części gminy występują na rzędnej 270 m n.p.m. Lustro wody obniża się w kierunku północnym i północnowschodnim do 250 m n.p.m. Stanowią one podstawowy poziom wodonośny i ujmowane są studniami wierconymi. Zwierciadło ma charakter lekko napięty lub swobodny / Wieprzowe Jezioro, Tarnawatka -wodociąg wiejski/. Na terenie gminy Tarnawatka znajduje się 13 udokumentowanych ujęć wód kredowych. Studnie mają głębokość od 37 m /Tarnawatka GS/ do 90 m /Wieprzowe Jezioro/ oraz wydajność od 2,2 mfigodz./ Kol. Wieprzowe Jezioro /do 133 mł/godz /zespół 3 studni w Tarnawatce ZFM/. Wody kredowe w Tarnawatce nawiercane są na głębokościach od 10 do 58 m w zależności od wysokości n.p.m. oraz ukształtowania terenu i stabilizują się na głębokości 5,7 m do 48,2 m / na wysokości 263-270 m n.p.m./. Na północy gminy w Niemirówku nawiercane są na 22 m i stabilizują się na około 11 m /, w Wieprzowie nawiercane są na 28 m i stabilizują się na 6,5 m, w Wieprzowym Jeziorze nawiercane są i stabilizują się na 43,4 m /na wysokości 270-340 m n.p.m. w zależności od ukształtowania terenu.

Wody czwartorzędowe występują w dolinach rzek. Warstwą wodonośną są mułki i piaski czwartorzędowe. Nawiercane są na głębokości kilku metrów i ujmowane w studniach kopanych. Wody powierzchniowe gminy Tarnawatka stanowią naturalne cieki wodne, źródła, stawy i rowy melioracyjne.

W obszarze gminy Tarnawatka bierze początek Wieprz —główna rzeka Lubelszczyzny. Za jej początek uważa się Jezioro Wieprzowe-obszar podmokły z okresowym zbiornikiem wody w miejscowości Wieprzów Tarnawacki. Ten mały, silnie zarastający zbiornik leży na zachodnich peryferiach Grzędy Sokalskiej, na wysokości około 274 m n.p.m. Odpływ z niego odbywa się tylko okresowo. Górny odcinek Wieprza ma charakter rowu. Przecina torfowiskowe, rozległe obniżenie, niegdyś podmokłe, dziś znacznie osuszone.

Poziom wód gruntowych na terenie opracowania, ze względu na rozkład przestrzenny tych terenów jest zróżnicowany. Warunki gruntowo – wodne w zależności od położenie poszczególnych terenów są dobre do posadowienia zabudowy jak również silnie niekorzystne, związane głównie z obszarami zagrożonymi stagnacją wód opadowych i roztopowych oraz sezonowymi podtopieniami

Pierwsze zwierciadło wód gruntowych w obszarze opracowania występuje głównie na poziomie poniżej 4 m p.p.t., co stwarza dobre warunki hydrologiczne do posadowienia zabudowy. Tereny podmokle zagrożone podtopieniami i stagnacją wód opadowych lub roztopowych, to głównie tereny położone w zasięgu doliny rzeki Wieprz oraz mniejszych dolin bocznych. W układzie przestrzennych obszarów objętych opracowaniem stanowią one brzeżne części terenów.

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie cyklicznej (sześcioletniej) aktualizacji planów gospodarowania wodami. Jednocześnie dokument umożliwia wypełnienie zobowiązań raportowych Polski do KE. Zgodnie z RDW każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu środków (działań), dla wszystkich obszarów dorzeczy lub części międzynarodowych obszarów dorzeczy leżących na jego terytorium, uwzględniając wyniki analiz wymaganych art. 5 RDW (w tym przegląd wpływu działalności człowieka na środowisko i analizę ekonomiczną korzystania z wód). Program działań (zgodnie z ustawą pr.w. – zestaw działań) powinien być ukierunkowany na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jest głównym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych na obszarze dorzecza i zasady gospodarowania nimi. Służy także koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody.

Pierwszy plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, uwzględniający RDW, został przyjęty w 2011 r. (M.P. z 2011 Nr 49 poz. 549).  Najnowsza aktualizacja Planu (nowy Plan) została przyjęta na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z  2023 r. poz. 300). Plany gospodarowania wodami przedstawiają wynik procesu powiązanych działań realizowanych dla uzyskania pełnego obrazu stanu jcw i postępu w osiąganiu celów środowiskowych. Aktualizacja Planu na obszarze dorzecza Wisły poza wskazaniem kierunków działania w okresie kolejnych 6 lat, ma również za zadanie przedstawienie danych i informacji stanowiących podsumowanie aktualnego na koniec III cyklu planistycznego stopnia osiągnięcia celów środowiskowych jcw, ekosystemów od wód zależnych oraz obszarów chronionych. W dokumencie tym znajduje się również podsumowanie prac i działań podjętych w ostatnim cyklu planistycznym wraz z określeniem warunków wyjściowych dla nowego, aktualnego cyklu planistycznego. Priorytetem Planu na obszarze dorzecza Wisły jest stworzenie w ekosystemach wodnych i od wód zależnych warunków, określonych w RDW, sprzyjających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla poszczególnych jcw oraz dla obszarów chronionych. Efekt procesu osiągania celów środowiskowych nie został dotychczas w pełni uzyskany. Determinuje to konieczność szczegółowego przeanalizowania przyczyn braku zakładanego postępu w osiąganiu celów środowiskowych oraz przygotowania zaktualizowanego zestawu działań naprawczych dających realną szansę na osiągnięcie celów środowiskowych do roku 2027 dla tych jcw, dla których nadal nie stwierdzono oczekiwanego stanu. Zestaw działań IIaPGW zawiera również działania zmierzające do utrzymania dobrego stanu w tych jcw, które stan ten osiągnęły. W przypadku jcw, dla których został wykazany brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, przy jednoczesnym spełnianiu przesłanek dla przyznania odstępstw, przygotowane zostały szczegółowe uzasadnienia odstępstw w zakresie konieczności osiągnięcia celu środowiskowego wymaganych RDW. W Planie na obszarze dorzecza Wisły zawarto również wykaz inwestycji, które mogą doprowadzić do nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych, spełniających jednak warunki dopuszczające zastosowanie odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW.

W ramach Planu gospodarowania wodami wydzielono:

- jednolite części wód podziemnych – oznaczające określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych (JCWPd)

- jednolite części wód powierzchniowych – oznaczające oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka, struga, strumień, potok, kanał, lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne) (JCWP).

Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie:

- JCWP RW – rzecznych – 1719

- JCWP RWr – zbiornikowych - 26

- JCWP LW – jeziornych - 499

- JCWP TW – przejściowych - 5

- JCWP CW – przybrzeżnych - 2

- JCWPd - 94

Charakterystyka JCW obejmujących gminę Tarnawatka wg Planu gospodarowania wodami przedstawia się następująco:

Jednolite części wód powierzchniowych rzecznych

Wieprz do Jacynki

Kod JCWP - RW20001524135

Typ JCWP - P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) – RW20002324136 (Wieprz do Jacynki)

Status JCWP - NAT - naturalna część wód

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany potencjał ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - fosfor fosforanowy (V); makrobezkręgowce, ichtiofauna

Stan chemiczny - stan chemiczny poniżej dobrego

Wskaźniki determinujące stan chemiczny - nie dotyczy; bromowane difenyloetery, rtęć

Stan (ogólny) - zły stan wód

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych - odpływ miejski (wody opadowe)

Główne źródło presji zasalających - nie dotyczy

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających - nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe

Główne źródło presji chemicznych – rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

Cel środowiskowy

Stan/potencjał ekologiczny - dobry potencjał ekologiczny

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Termin osiągnięcia celu środowiskowego – do 2027

Odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW) – odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany; MMI, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyloetery(b), rtęć(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW – nie

Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) – nie

Działania podstawowe:

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji TARNAWATKA w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLLE0940N);

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie;

3. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Roztocze);

4. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy);

5. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy);

Działanie uzupełniające: Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań uzupełniających.

Sołokija do granicy państwa wraz z Dopływami I i II spod Żurawiec do granicy państwa

Kod JCWP - RW2000062671414591

Typ JCWP - RW_wap - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) – RW2000726614591 (Sołokija od źródeł do granic RP); RW200072661461 (Dopływ I spod Żurawiec); RW2000726614641 (Dopływ II spod Żurawiec)

Status JCWP - NAT - naturalna część wód

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany potencjał ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - BZT5, przewodność, fosfor fosforanowy (V); fitobentos, makrobezkręgowce

Stan chemiczny - stan chemiczny poniżej dobrego

Wskaźniki determinujące stan chemiczny - benzo(a)piren; benzo(a)piren

Stan (ogólny) - zły stan wód

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych - odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

Główne źródło presji zasalających - eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających - nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych - budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe,

Główne źródło presji chemicznych – rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

Cel środowiskowy

Stan/potencjał ekologiczny - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D

Stan chemiczny - stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

Termin osiągnięcia celu środowiskowego – do 2027

Odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW) – odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 5 RDW) - odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań)

Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) – nie

Działania podstawowe:

1. Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Tomaszów Lubelski w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLLE0140);

3. Realizacja działań wynikających z opracowania powstałego w ramach działańia RWP_01.05, w tym m.in.:- Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków- Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej- Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków- Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki;

4. Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem;

5. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań ograniczających negatywny wpływ obiektów piętrzących na cele środowiskowe wynikające z wymagań dla obszarów chronionych w zakresie dobrego stanu hydromorfologii (wg celów środowiskowych: wymogów rzek włosienicznikowych, wylewy Q50). (Obszar Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego);

6. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Dolina Sołokiji);

7. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy);

8. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Roztocze);

9. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Minokąt);

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tomaszów Lubelski;

11. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Minokąt);

12. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Roztocze);

13. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie do ustanawianych PZO/PO działań mających na celu redukcję dopływu zanieczyszczeń. Zalecane w sytuacji stwierdzenia ryzyka presji zrzutów oraz znaczącej presji na elementy fizykochemiczne dla realizacji celów środowiskowych obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków w zakresie kryterium: dopływ zanieczyszczeń (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy);

14. Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej gospodarowania ściekami w obszarze niezurbanizowanym na obszarze gminy w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń komunalnych do wód;

15. Na gruntach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego należy przyjąć: pozostawienie bez użytkowania trudno dostępnych stoków i dolin potoków wraz z obszarami źródliskowymi, w ramach działania należy pozostawiać fragmenty reprezentatywne dla siedliska przyrodniczego [9130, 9170]; szczegółowy zasięg działania zostanie wskazany w ramach najbliższej rewizji planów urządzenia lasu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, areał siedliska. (Obszar Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego).

Działanie uzupełniające:

1.  Promocja działań wynikających ze: „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej” dla ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu, których źródłem jest działalność rolnicza, w tym w szczególności działania ograniczające migrację biogenów wraz ze spływem powierzchniowym (przeciwdziałanie erozji, strefy buforowe i inne). Promocja działań wynikających z „Kodeksu doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku”. Działania doradcze ukierunkowane są na: doradztwo technologiczne, pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

2 . Aktualizacja programu ochrony środowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza, substancji będących czynnikami stwierdzonej presji chemicznej w wodzie oraz redukcji dopływu substancji priorytetowych ze zlewni do JCWP. Obejmuje uwzględnienie w opracowywanych i aktualizowanych planach (na wszystkich poziomach JST) zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń i problemów oraz wdrażaniem lokalnych działań mających na celu ograniczenie stwierdzonych presji chemicznych i poprawę stanu wód. Planowanie specyficznych działań na szczeblu samorządowym ma przyczyniać się do osiągnięcia celów zapisanych w krajowych dokumentach strategicznych i programowych.

Kanał Hopkie

Kod JCWP - RW20001526714216

Typ JCWP - P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) – RW200023266216 (Siklawa-Kanał Hopkie)

Status JCWP - NAT - naturalna część wód

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany potencjał ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - przewodność, fosfor fosforanowy (V); fitobentos

Stan chemiczny - brak danych

Wskaźniki determinujące stan chemiczny - nie dotyczy

Stan (ogólny) - zły stan wód

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych - nawożenie i depozycja

Główne źródło presji zasalających - eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających - nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki główne

Główne źródło presji chemicznych – nie dotyczy

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

Cel środowiskowy

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości)

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Termin osiągnięcia celu środowiskowego – nie dotyczy

Odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW – nie

Odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 5 RDW) - odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO. Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań)

Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) – nie

Działania podstawowe:

1. Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem;

2. Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Zlewnia Górnej Huczwy);

Działanie uzupełniające: Promocja działań wynikających ze: „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej” dla ograniczenia zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu, których źródłem jest działalność rolnicza, w tym w szczególności działania ograniczające migrację biogenów wraz ze spływem powierzchniowym (przeciwdziałanie erozji, strefy buforowe i inne). Promocja działań wynikających z „Kodeksu doradczego dobrej praktyki rolniczej dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku”. Działania doradcze ukierunkowane są na: doradztwo technologiczne, pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Huczwa

Kod JCWP - RW20001626714213

Typ JCWP - Rz_org - Rzeka w dolinie o dużym udziale torfowisk

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) – RW200024266213 (Huczwa od źródeł do Kanału Rokitna bez Kanału Rokitna)

Status JCWP - NAT - naturalna część wód

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany potencjał ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - przewodność; nie dotyczy

Stan chemiczny - stan chemiczny dobry

Wskaźniki determinujące stan chemiczny - związki tributylocyny; nie dotyczy

Stan (ogólny) - zły stan wód

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych - nie dotyczy

Główne źródło presji zasalających - nie dotyczy

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających - nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe

Główne źródło presji chemicznych – rozproszone - rolnictwo, leśnictwo

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

Cel środowiskowy

Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości)

Stan chemiczny - stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

Termin osiągnięcia celu środowiskowego – nie dotyczy

Odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW – nie

Odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 5 RDW) - odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; związki tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań)

Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) – nie

Działania podstawowe: Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Zlewnia Górnej Huczwy).

Działanie uzupełniające: Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań uzupełniających.

Rachanka

Kod JCWP - RW200006267142189

Typ JCWP - RW_wap - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) – RW2000162662189 (Rachanka)

Status JCWP - NAT - naturalna część wód

Stan/potencjał ekologiczny - słaby stan ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny - BZT5, przewodność; fitobentos, makrobezkręgowce

Stan chemiczny - stan chemiczny poniżej dobrego

Wskaźniki determinujące stan chemiczny - benzo(a)piren; nie dotyczy

Stan (ogólny) - zły stan wód

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

Główne źródło presji troficznych - źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

Główne źródło presji zasalających - eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym)

Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających - nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych - prostowanie koryta - rzeki główne i rzeki pozostałe

Główne źródło presji chemicznych – rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona

Cel środowiskowy

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D

Stan chemiczny - stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

Termin osiągnięcia celu środowiskowego – do 2027 r

Odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW – tak.

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW) - odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: BZT5. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań)

Odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW – tak

Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 5 RDW) - odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MMI, benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań)

Odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok) – nie

Działania podstawowe: Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Zlewnia Górnej Huczwy).

Działanie uzupełniające: Aktualizacja programu ochrony środowiska w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza, substancji będących czynnikami stwierdzonej presji chemicznej w wodzie oraz redukcji dopływu substancji priorytetowych ze zlewni do JCWP. Obejmuje uwzględnienie w opracowywanych i aktualizowanych planach (na wszystkich poziomach JST) zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń i problemów oraz wdrażaniem lokalnych działań mających na celu ograniczenie stwierdzonych presji chemicznych i poprawę stanu wód. Planowanie specyficznych działań na szczeblu samorządowym ma przyczyniać się do osiągnięcia celów zapisanych w krajowych dokumentach strategicznych i programowych.

Jednolite części wód podziemnych:

GW200090

Stan chemiczny - dobry

Stan ilościowy – dobry

Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – (1) pobór punktowy z ujęć wód podziemnych, (2) presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd - chemiczna, chemiczna i ilościowa

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona

Cele środowiskowe

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Stan ilościowy - dobry stan ilościowy

Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW – nie dotyczy

Odstępstwo z tytułu art. 4.5 RDW – nie dotyczy

Działania podstawowe

1. monitorowanie wód podziemnych w zakresie stanu ilościowego i chemicznego podczas likwidacji kopalni odkrywkowej margla,

2. wydanie rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, w drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 406 (Niecka lubelska (Lublin)),

3. wydanie rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, w drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 407 (Niecka lubelska (Chełm-Zamość)),

4 . opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych dla GZWP nr 407 (Niecka lubelska (Chełm-Zamość))

Działania uzupełniające

1. wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień hydrogeologicznych i hydrodynamicznych związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP). Obejmować będzie m.in. przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 407),

2. wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień hydrogeologicznych i hydrodynamicznych związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP). Obejmować będzie m.in. przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 406).

GW2000121

Stan chemiczny - dobry

Stan ilościowy – dobry

Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd - chemiczna

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - niezagrożona

Cele środowiskowe

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Stan ilościowy - dobry stan ilościowy

Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW – nie dotyczy

Odstępstwo z tytułu art. 4.5 RDW – nie dotyczy

Działania podstawowe

1. wydanie rozporządzenia ustanawiającego obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych, w drodze aktu prawa miejscowego dla GZWP nr 407 (Niecka lubelska (Chełm-Zamość)),

2. opracowanie wniosku na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych dla GZWP nr 407 (Niecka lubelska (Chełm-Zamość))

Działania uzupełniające - wsparcie merytoryczne w zakresie zagadnień hydrogeologicznych i hydrodynamicznych związanych z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP). Obejmować będzie m.in. przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentów niezbędnych do opracowania wniosku o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr 407).

9 Warunki glebowe

Tworzenie się gleb rozpoczęło się prawdopodobnie już w końcu późnego glacjału, a na pewno w holocenie. Decydujący wpływ na typologię gleb miały: skały macierzyste, szata roślinna, warunki klimatyczne, warunki wodne, rzeźba terenu i działalność człowieka. W obrębie Wyżyny Wołyńskiej przewodnimi czynnikami były skały macierzyste oraz formacje roślinne /leśno-stepowe/.

W obszarze gminy Tarnawatka w obrębie szerokiej doliny rzecznej Wieprza wykształciły się gleby hydrogeniczne mułowo-torfowe i torfowo-mułowe. W warunkach zmiennych szybkości przepływów wody, przebiegały na przemian dwa lub trzy procesy glebotwórcze: proces torfotwórczy /bagienny/ i proces aluwialny lub deluwialny. Gleby z przewagą masy torfowej od powierzchni są glebami torfowo-mułowymi, natomiast z przewagą namułów aluwialnych - glebami mułowo-torfowymi. W profilach gleb mułowo-torfowych doliny Wieprza występują bogate przewarstwienia węglanu wapnia wymytego z osadów lessowych i osadzonego w dolinie. Gleby mułowo-torfowei torfowo-mułowe użytkowane są głównie jako trwałe użytki zielone -łąki. Przeważnie są one okresowo lub trwale nadmiernie uwilgotnione i wymagają uregulowania stosunków wodnych. W górnych poziomach wykazują odczyn obojętny lub alkaliczny, sporadycznie słabo kwaśny lub kwaśny. Są to gleby żyzne i urodzajne, z uregulowanymi stosunkami wodnymi /zmeliorowanedoliny rzek/.

Obok gleb mułowo-torfowych i torfowo-mułowych w dolinie rzeki Wieprz, równolegle do rzeki, pomiędzy Kol. Dąbrowa i Pańkowem, na torfowiskach niskich, o zwolnionym przepływie wody „gdzie dominującym był proces torfotwórczy, wykształciły się gleby torfowe.

Warunkiem rozwoju tego procesu było stagnowanie wody na powierzchni oraz akumulacja dużych ilości resztek roślinnych. Po zmeliorowaniu dolin rzecznych i obniżeniu się poziomu wody gruntowej przebieg procesu torfotwórczego został poważnie ograniczony do niewielkich, najniżej położonych powierzchni. Gleby torfowe mają odczyn słabo kwaśny lub zbliżony do obojętnego. Użytkowane są głównie jako łąki i pastwiska.

Na podłożu piaszczystym rzecznych teras akumulacyjnych w południowej części gminy wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. Są one w większości zalesione. W wyniku procesu bielicowania nastąpił rozkład minerałów ilastych, a następnie wymycie z górnych poziomów związków żelaza „manganu i wapnia oraz powstanie charakterystycznego dla tych gleb poziomu eluwialnego. Na obszarach poleśnych proces bielicowania został zahamowany w wyniku uprawy, a gleby bielicowe i pseudobielicowe przekształcają się w gleby brunatne wyługowane. Są to przeważnie gleby kwaśne i ubogie w przyswajalny fosfor i potas, z wadliwymi stosunkami wodnymi/ za mokre na wiosnę i w okresie obfitych opadów, a w okresach niedoboru opadów -za suche/.

W obrębie teras piaszczystych w rejonie Pańkowa na północ od Wieprzowa Tarnawackiego oraz na północ od Tymina, z piasków słabo gliniastych i luźnych wykształciły się gleby piaskowe różnych typów genetycznych. Odznaczają się one kwaśnym lub słabo kwaśnym odczynem górnych poziomów profilu, są ubogie we wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe i przeważnie okresowo za suche. Pod względem typologicznym znaczną część można zaliczyć do gleb rdzawych, część do gleb o niewykształconym profilu lub bez wyraźnego oblicza typologicznego /tzw. bielicowo-brunatnych/.

W obszarach wierzchowinowych na podłożu lessowym wykształciły się gleby brunatne i gleby brunatne wyługowane . Gleby brunatne właściwe występują jedynie w rejonie południowej Tarnawatki na podłożu

piaszczysto —gliniastym i piaszczystym. W większości wykształciły się z bogatych w węglany skał macierzystych / less zalegający na podłożu kredowym, glina marglista/ pod wpływem lasów liściastych lub mieszanych i erozji wodnej . Charakterystyczną cechą tych gleb jest występowanie poziomu brunatnienia bezpośrednio pod poziomem próchniczym, odczyn zbliżony do obojętnego albo alkaliczny oraz występowanie węglanu wapnia w profilu /poniżej 60-100 cm/. Miąższość poziomu próchniczego wynosi 30-35 cm.

Gleby brunatne wyługowane pod względem budowy profilu zbliżone są do gleb brunatnych właściwych. Różnią się od nich właściwościami chemicznymi. Są głębiej odwapnione /węglan wapnia poniżej 100 cm/ i zakwaszone w poziomie próchnicznym. Wykazują odczyn kwaśny albo słabo kwaśny, rzadziej zbliżony do obojętnego. Są przeważnie ubogie w przyswajalny fosfor i potas, natomiast średnio zasobne lub zasobne w magnez. Miąższość poziomu próchniczego wynosi 25-30 cm. Na ogół gleby te mają uregulowane stosunki wodne.

W obszarze rozległej wychodni kredowej /opoki margliste, opoki, miejscami kreda pisząca w centrum gminy oraz w rejonie Wieprzowa Ordynackiego w południowo-wschodniej części gminy /opoki margliste i opoki/ wykształciły się gleby wapnicowe —rędziny ciężkie na opokach oraz rędziny próchnicze na marglach wapnistych i kredzie piszącej.

Są to gleby porowate, ale o małej pojemności powietrznej i przepuszczalności ze względu na ciężki skład granulo-metryczny, a także dużą zawartość części koloidalnych. Rędziny odznaczają się bardzo wysoką zawartością maksymalnej wody higroskopowej, jednakże duży procent wody znajdującej się w glebie jest niedostępny dla roślin /15-20%/, mogą więc być okresowo za suche w okresach niedoboru opadów atmosferycznych. Ponadto są glebami bardzo plastycznymi, wykazującymi dużą spójność i przylepność. Właściwości te mają wpływ na optymalny moment orki /rędziny ciężkie należą do tzw. gleb „minutowych”/. Zawartość węgla organicznego wynosi średnio 2%,są na ogół średnio zasobne w przyswajalny fosfor i potas oraz stosunkowo ubogie w magnez / zwłaszcza rędziny wytworzone na opokach/. Odczyn przeważnie jest obojętny lub zasadowy.

Sporadycznie w obszarze gminy występują czarne ziemie właściwe. Znajdują się one pomiędzy stawami w dolinie Wieprza i Lasem Smerczyna /kompleks Pańków/ oraz w rejonie Kol. Dąbrowa. Wykształciły się one zarówno na podłożu lessowym, jak i piaszczysto-gliniastym w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, często przy udziale roślinności łąkowej. Występują w lokalnych obniżeniach, w dolnych partiach stoków lub u ich podnóży. Gleby te odznaczają się dużą zawartością substancji organicznych i poziomem próchniczym o dużej miąższości. Część tych gleb powstała na drodze ewolucji gleb bagiennych, w wyniku obniżenia poziomu wody gruntowej po melioracji. Są one okresowo nadmiernie uwilgotnione. Użytkowane są jako trwałe użytki zielone. Są one zasobne lub średnio zasobne w fosfor i magnez, a ubogie w potas.

Grunty użytkowane rolniczo stanowią 62,92 % ogólnej powierzchni gminy Tarnawatka, w tym grunty orne stanowią 48,27% i użytki zielone 14,29 %. Gleby zaliczane są do pięciu klas bonitacyjnych /II-VI/. Dominują gleby klasy III i IV. Gleby klas chronionych /I-IV i organiczne klas V i VI/ stanowią 61,3% użytków rolnych gminy, w tym 91,7% użytków rolnych /44,8 % pow. gminy/ i 100 % użytków zielonych /16,5 % pow. gminy/. Odpowiednio do typów gleb oraz ich bonitacyjnych klas wykształciły się kompleksy rolniczej przydatności gleb, tworzące typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Występują tu kompleksy pszenne /bardzo dobry, dobry i wadliwy/ obejmujące 65,6% pow. gruntów ornych, kompleksy żytnie /bardzo dobry, dobry, słaby gruntów bardzo słaby /obejmujące 30,9 % pow. gruntów ornych oraz zbożowo pastewne -1,5% powierzchni gruntów ornych. Wśród kompleksów pszennych dominuje kompleks pszenny wadliwy „natomiast wśród kompleksów żytnich —żytni dobry. Wśród użytków zielonych 72,3% zajmują użytki zielone średnie.

W obszarze opracowania dominują gleby mniej żyzne i słabe V i VI klas bonitacyjnych oraz gleby średniożyzne IV klas bonitacyjnych. Gleby III klas bonitacyjnych ograniczają się do niewielkich kompleksów rolniczych. Ich powierzchnia nie przekracza 20% powierzchni gleb rolniczych w obszarze opracowania.

Cechą charakterystyczną dla obszaru opracowania jest niski udział gleb antropogenicznych, związanych z terenami zabudowanymi.

10 Warunki klimatyczne

Gmina Tarnawatka położona jest /wg W. i A. Zinkiewiczów - regionalizacja klimatyczna Lubelszczyzny | w Tomaszowskiej dziedzinie klimatycznej, natomiast wg regionalizacji ogólnopolskiej wg A. Woś/ opartej na ocenie częstości pojawiania się różnych typów pogodowych - w Regionie Zamojsko-Przemyskim.

W porównaniu z innym regionami jest tu najmniejsza liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą /122 dni / oraz jednocześnie z dużym zachmurzeniem /38 dni/. Rzadziej pojawiają się dni chłodne /30 dni/, w tym z opadem /18 dni/, z dużym zachmurzeniem i opadem /12dni/. Częściej niż w innych regionach pojawiają się dni z pogodą bardzo ciepłą, słoneczną lub z niewielkim zachmurzeniem i opadem /91 dni, w tym 58 bez opadu i 33 z opadem/. Również nieco więcej w tym regionie notuje się dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną, słoneczną, bez opadu 15 dni/, Względnie często notuje się pogodę umiarkowanie mroźną/15 dni/.

W najszerszym miejscu obniżenia koło Tarnawatki , osiągającym 5 km, założono duży kompleks stawów. Poniżej stawów, 15 km od Jeziora Wieprzowego, już poza obszarem gminy Tarnawatka, rzeka przyjmuje prawobrzeżny dopływ Kryniczkę. Koryto rzeki jest uregulowane, a dno doliny zmeliorowane. W obszarze gminy Tarnawatka rzekę zasila kilka małych potoków wypływających w okolicach Kol. Partyzantów, Sumina, Skrzypnego Ostrowa, Kol. Dąbrowy i Pańkowa.

Stawy w Tarnawatce mają powierzchnić 183,60 ha i pojemność 2203200 mf Pobór wody z Wieprza wynosi 2251700 mSa. Na stawach prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy w Tarnawatce - produkcyjne oraz wyłączone z produkcji i zarośnięte wraz z przylegającymi łąkami, pastwiskami i zakrzaczeniami, lasem, groblami, rowami i nieużytkami o łącznej powierzchni 492,22 ha podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody — jako użytek ekologiczny.

Ponadto dla potrzeb nawodnienia „Pańków IT” z Wieprza pobierane jest 687000 mB wody. W obszarze gminy nie ma większych naturalnych wypływów wód podziemnych w postaci źródeł. Spory zbiornik wodny zasilany wodami podziemnymi znajduje się w rozległym obniżeniu w centrum Pańkowa. Podobne mokradła, lecz znacznie mniejsze znajdują się na południowy-wschód od Pańkowa. Niewielkie wysięki wód podziemnych znajdują się również na skraju Lasu Dąbrowa, na wschód od Skrzypnego Ostrowa oraz w Tarnawatce Tartaku.

Obecny klimat zaliczany jest do przejściowych i jest kształtowany poprzez zmienny w swym zasięgu napływ mas powietrza oceanicznego z zachodu i kontynentalnego ze wschodu. Przejściowość klimatu jest wyrażona m.in. dużą różnorodnością i zmiennością obserwowanych stanów pogody z dnia na dzień wynikającą z cyrkulacji atmosferycznej. Cyrkulacja ta nad Wyżyną Lubelską i Roztoczem oraz Wyżyną Zachodniowołyńską podobnie jak nad całą Polską wykazuje przebieg roczny. W listopadzie i grudniu dominuje cyrkulacja zachodnia, głównie cyklonalna. W styczniu „lutym 1 marcu zaznacza się wyraźnie udział sytuacji wyżowych ze spływem południowym i południowo-wschodnim mas powietrza, choć w lutym i marcu ogólna częstość sytuacji cyklonalnych jest większa niż antycyklonalnych. W okresie od kwietnia do sierpnia słabnie udział cyrkulacji z sektora zachodniego /z wyjątkiem lipca/, a wzrasta częstość spływu mas powietrza z północy. Jednocześnie w tych miesiącach wzrasta stopniowo częstość pogody wyżowej. We wrześniu i październiku przeważa kierunek zachodni głównie w układzie

antycyklonalnym.

Nad analizowany obszar najczęściej spływają masy powietrza polarno-morskiego, ze średnią częstością w roku 66%, maksimum częstości mas polarno-morskich występuje w lecie /70-78% dni/. Latem przynoszą one w większości ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady, natomiast w zimie przynoszą przeważnie ocieplenie oraz opady śniegu lub deszczu. Częstość mas powietrza polarno-kontynentalnego jest znacznie mniejsza i wynosi około 20% ogólnej sumy wszystkich rodzajów mas. Masy te najczęściej napływają w styczniu, marcu i lutym, dając pogodę mroźną o małym zachmurzeniu. Latem masy kontynentalne napływają jako ciepłe, o małej wilgotności względnej. Powietrze arktyczne /około 12% częstości w roku/ napływa najczęściej w okresie wiosny, powodując wystąpienie przymrozków, a nawet kilkudniowych mrozów, stanowiących zagrożenie dla upraw. Powietrze zwrotnikowe napływa stosunkowo rzadko /3% dni w roku/, z największą częstością w maju.

Na zmienność warunków pogodowych największy wpływ mają fronty atmosferyczne rozdzielające masy powietrzne. Średnio w roku nad Wyżyną Lubelską, Zachodniowołyńską i Roztoczem notuje się 134 fronty, czyli średnio co trzeci dzień jest dniem z frontem atmosferycznym. W przebiegu rocznym najwięcej dni z tzw. pogodą frontową występuje w grudniu i listopadzie /odpowiednio 14 i 12 dni/, a najmniej w sierpniu i czerwcu /średnio po 10 dni/. Ponad połowę obserwowanych frontów stanowią fronty chłodne, które najczęściej występują we wrześniu, a najrzadziej w lutym. Fronty ciepłe najczęściej występują w grudniu a najrzadziej w czerwcu. Zmienność warunków pogodowych w dużym stopniu determinuje warunki termiczne oraz wpływa na rodzaj, charakter i wielkość opadów atmosferycznych.

Klimat w obszarze Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Zachodniowołyńskiej i Roztocza wykazuje dużą zmienność przestrzenną, głównie powodowaną różnicami hipsometrycznymi i nasilającymi się wpływami kontynentalizmu w kierunku wschodnim. Wpływ ten wyraźnie zaznacza się w rozkładzie poszczególnych parametrów. Średnie roczne wartości temperatury wynoszą: na Roztoczu 7,0 *C, w rejonie Grzędy Sokolskiej 7,3*C, dla porównania - w rejonie środkowej Wisły 7,8?C /, średnie temperatury lipca wynoszą na Roztoczu 17,4 *C, w obszarze Grzędy Sokolskiej 17,8 *C, nad Wisłą 18,2 ?C/, natomiast stycznia - na Roztoczu -4,9 ?C, w obszarze Grzędy Sokalskiej -4,2 *C i nad Wisłą -3,4?C/. Trwanie zimy określane liczbą dni z ujemną temperaturą średnią określa się na 85 dni /w okolicach Zamościa 80 dni, nad Wisłą 74 dni/. Duża różnica między średnią temperaturą stycznia i lipca wskazuje na kontynentalizm klimatu, zwiększający się w kierunku wschodnim /niższe temperatury Roztocza wynikają z większych wysokości bezwzględnych terenu/. Największe nasłonecznienie wykazują miesiące w kolejności: sierpień, lipiec, czerwiec, wrzesień natomiast z miesięcy zimowych luty. Pokrywa śnieżna zalega nawet 100 dni. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną powyżej 10cm wynosi 60 dni, natomiast z pokrywą śnieżną powyżej 20 cm — 40 dni. Średnia roczna wartość opadów atmosferycznych w wieloleciu /1951-2000/ wynosi 680 mm dla Roztocza i należy do najwyższych w obszarze województwa lubelskiego /550-600 mm dla pozostałego obszaru wyżynnego/. Zapasy wody w pokrywie śnieżnej wynoszą 150 mm/. W przebiegu rocznym przeważają opady letnie nad zimowymi. Maksimum opadów przypada zazwyczaj na lipiec /ok.85mm/, minimum na grudzień i styczeń /o0k.30 mm/, jednakże występują tak duże nieregularności, te najbardziej deszczowy miesiąc -lipiec, bywa w niektórych latach bardzo suchy, a najuboższy w opady styczeń, może ich otrzymać więcej niż średnio lipiec. Częste są deszcze o dużej intensywności. Gmina Tarnawatka położona jest jednak poza pasami burzowo-gradowymi obejmującymi południowo – zachodnie i wschodnie gminy Zamojszczyzny. Częściej niż w innych miesiącach zdarzają się ulewne deszcze i opady gradu w czerwcu i lipcu. Zdarzają się też nadmierne opady śniegu w listopadzie i grudniu. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, które stanowią około 50 % wszystkich wiatrów. Najmniejszy udział mają wiatry z kierunku północnego. Dominują wiatry o prędkości 2,1 m/s. Średnia liczba dni z wiatrem bardzo silnym —powyżej 8m/s wynosi 60.  Maksymalne prędkości wiatrów o prawdopodobieństwie występowania raz na 10 lat- 30m/s. Klimat jest modyfikowany lokalnie przez rzeźbę, głębokość zalegania wód podziemnych oraz obecność wód powierzchniowych, szatę roślinną i antropogenną emisję gazów i pyłów do atmosfery.

W obszarze gminy Tarnawatka klimat jest bardzo silnie modyfikowany w rozległej, torfowiskowej dolinie Wieprza z dużym kompleksem stawów rybnych ze względu na płytkie zaleganie wód gruntowych „obecność wód powierzchniowych, obniżenie terenu, przylegające do niej kompleksy leśne Glinianki, Kunaszka, Dąbrowa, Skrzypny Ostrów i Działki oraz emisję gazów i pyłów z lokalnych kotłowni i palenisk domowych /szczególnie zimą/. Występuje tu niekorzystne zjawisko inwersji termicznej.

W obniżeniach o charakterze kotlin charakterystyczne jest gromadzenie się chłodnego powietrza w nocy, co prowadzi do powstania nad nimi inwersyjnej stratyfikacji temperatury w powietrzu atmosferycznym. Masy chłodnego, cięższego powietrza zalegają w dolinach, tworząc lokalne zastoiska chłodu. Korzystniejszy klimat jest na wyniosłościach w północnej części gminy, jednakże ze względu na niewielkie powierzchnie lasów, które są regulatorem stosunków wodnych, termicznych, wiatrów - wahania termiczne, wilgotności powietrza są większe niż w dolinie. Silniejsze są również wiatry.

11 Szata roślinna i świat zwierząt

Gmina Tarnawatka położona jest w krainie geobotanicznej Roztocze w okręgu Zamojskim, podokręgu Wożuczyńskim „jedynie mały fragment południowo-zachodni zaliczany jest do okręgu Roztocze Środkowe i Południowe, podokręg Zwierzyniecki. Pod względem zoogeograficznym w okręgu subpontyjskim, natomiast pod względem przyrodniczo-leśnym gmina położona jest w krainie małopolskiej, dzielnicy Roztocza, na pograniczu dwóch mezoregionów: Roztocza Środkowego i Roztocza Wschodniego. Położenie obszaru gminy na pograniczu różnych jednostek regionalnych geobotanicznych i przyrodniczo-leśnych jest potwierdzeniem dużej bioróżnorodności terenu i zróżnicowania przestrzennego walorów przyrodniczych. Zróżnicowanie biocenotyczne terenu, przyjmując w dużym uproszczeniu, jest pochodną warunków geomorfologicznych, hydrologicznych, glebowych, klimatycznych w przeszłości i obecnie oraz antropoopresji. Znaczna część flory, a szczególnie gatunki rzadkie wywodzi się z różnych okresów kształtowania się flory po ustąpieniu lodowca /około 10 000 lat temu/. Dziś występują one w postaci reliktów powiązanych z obszarami o klimatach dawniej u nas dominujących. Stąd wywodzi się określenie odpowiednich elementów geograficznych lub genetycznych /arktyczny, borealny, środkowoeuropejski , śródziemnomorski, atlantycki „pontyjski, południowo-syberyjski i śródziemnomorski/.

Analiza geograficzna aktualnej flory Lubelszczyzny i obszaru objętego niniejszym opracowaniem pozwala na określenie stopnia jej podobieństwa do otaczających regionów Polski i Europy.

Gatunki arktyczne na Lubelszczyźnie reprezentuje tylko chamedafne północna występująca w Woli Tulnickiej koło Parczewa, natomiast gatunki alpejskie tylko zawilec narcyzowy występujący na Roztoczu.

Gatunki borealne wkroczyły za ustępującym lodowcem z południa, południowego-wschodu i południowego-zachodu i stanowią poważny składnik flory województwa lubelskiego. Ogółem stwierdzono 158 gatunków /10% flory/. Skupiają się na Lubelszczyźnie na Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim /150 gatunków/ i na Równinie Puszczańskiej /141 gatunków/. Najmniej jest ich na Grzędzie Hrubieszowskiej /71 gatunków / i Pobużu /85 gatunków.

Gatunki środkowo-europejskie są głównym składnikiem flory Lubelszczyzny. Reprezentuje je 208 gatunków /16% flory/. Najbogatsze w te gatunki są Wzniesienia Urzędowskie /172/, Płaskowyż Nałęczowski /171/ i Wyniosłość Giełczewska /170/, najuboższe Płaskowyż Tarnogrodzki /114/ i Równina Puszczańska /118/. Regiony położone w okręgu Subwołyńskim mają po około 160 gatunków środkowoeuropejskich. Weszły one w późnych okresach postglacjału z południowego wschodu wzdłuż łuku karpackiego oraz z południa i z południowego-zachodu przez wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Rośliny bardziej ciepłolubne wchodziły z podobnych kierunków lecz po podłożu bardziej zasobnym w wapń i przy słabo zwartej pokrywie leśnej, głównie poprzez Podole, Wołyń oraz Wyżyny Miechowsko - Sandomierskie. Gatunki górskie przybyły na Lubelszczyznę z ostoi południowych we wczesnym i późnym postglacjale. Są to gatunki charakterystyczne dla Karpat Wschodnich /wschodnio-karpackie/, Karpat Zachodnich /zachodnio-karpackie/ oraz północnoalpejskie. W całym województwie stwierdzono 82 gatunki górskie /6% całej flory/. Najwięcej występuje ich w rejonach najwyżej wzniesionych. Na Roztoczu Zwierzynieckim występuje 46 gatunków, Roztoczu Józefowskim – 33 gatunki i Roztoczu Szczebrzeszyńskim - 31 gatunków oraz Wyniosłości Giełczewskiej – 33 gatunki iw Padole Zamojskim -32 gatunki. Najmniej gatunków górskich występuje w obszarze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Kotliny Chodelskiej /6/ oraz Równiny Lubartowskiej i Płaskowyżu Świdnickiego 7/.

Gatunki atlantyckie przywędrowały w okresie atlantyckim z północnego i południowego zachodu. Utrzymały się dotąd jako relikty przede wszystkim na wydmach piaszczystych, obszarach suchych borach sosnowych, na torfowiskach przejściowych oraz w jeziorach oligotroficznych obszarach ich otoczeniu. Na łączną liczbę 28 gatunków, na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim występuje 25, na Równinie Puszczańskiej -15 i na Roztoczu Zwierzynieckim -13. Najmniej jest ich na obszarach wschodnich, na podłożu lessowym i kredowym - Pobużu -2 gatunki, Grzędzie Sokolskiej, Padole Zamojskim, Grzędzie Hrubieszowskiej —po 4 gatunki.

Gatunki pontyjskie związane są przede wszystkim z prowincją pontyjską obszaru euro-syberyjskiego. Wnikanie ich na Lubelszczyznę miało miejsce u schyłku glacjału oraz we wczesnym postglacjale. Wędrówki odbywały się głównie dolinami rzek-Wisły, Wieprza i Bugu, głównie z ostoi Bałkańsko-Czarnomorskiej i Wierzchowiny Czesko-Morawskiej oraz nielicznie z Jury Szwabskiej i Jury Frankońskiej. Najwięcej stanowisk roślinności pontyjskiej obserwuje się na słonecznych zboczach kredowych bogatych w wapń oraz na silnie nasłonecznionych zboczach lessowych i tylko pojedynczo na wydmach piaszczystych. Ze 119 roślin pontyjskich 80 gatunków rośnie wśród muraw kserotermicznych. Najwięcej gatunków pontyjskich występuje na Wyżynie Lubelskiej na Wyniosłości Giełczewskiej -101 gatunków, Płaskowyżu Nałęczowskim - 98, Działach Grabowieckich - 96, Pagórach Chełmskich i Padole Zamojskim - 94. Najuboższe w gatunki pontyjskie są: Płaskowyż Tarnogrodzki/16 / i Równina Puszczańska/23/.

Gatunki śródziemnomorskie przywędrowały podobnie jak gatunki pontyjskie z ostoi Bałkańsko-Czarnomorskiej i Wierzchowiny Czesko-Morawskiej we wczesnych okresach postglacjału. Na ogólna liczę 30 gatunków śródziemnomorskich najwięcej występuje ich na Wyżynie Lubelskiej : na Płaskowyżu Nałęczowskim - 22 gatunki, Wzniesieniach Urzędowskich – 20, na Grzędzie Hrubieszowskiej i w Padole Zamojskim —po 18 gatunków. Najuboższe w te rośliny są obszary niżowe pokryte glebami bielicowymi —Płaskowyż Tarnogrodzki, Równina Puszczańska, Zaklęsłość Łomaska, równina Lubartowska.

Gatunki południowo-syberyjskie posiadają centrum swojego występowania w prowincji południowo-syberyjskiej, obszaru euro-syberyjskiego. Dawniej uważane były za element pontyjski. Przybyły one ze wschodu i południowego wschodu w okresie wczesnego postglacjału. Na Lubelszczyźnie stwierdzono dotychczas 47 gatunków południowo-syberyjskich. Najwięcej występuje ich w zbiorowiskach kserotermicznych i leśnych. Na Wyżynie Lubelskiej ich liczebność waha się od 31-38 „na Roztoczu od 21 do 28 i na terenach niżowych od 16 do 21 gatunków.

W podokręgu Wożuczyńskim /w przybliżeniu obszar gminy zaliczany do Grzędy Sokolskiej/ dominują gatunki środkowoeuropejskie /162/ oraz pontyjskie /91/,natomiast w podokręgu Zwierzynieckim /obszar gminy zaliczany do Roztocza Środkowego/ dominują gatunki środkowoeuropejskie /155/ i borealne /129/ W podokręgu. Zwierzynieckim znacznie mniejszy udział niż w podokręgu Wożuczyńskim mają gatunki pontyjskie /33/,południowo-syberyjskie 125/, śródziemnomorskie /11/. Liczniejsze są jednak gatunki górskie /46/ i atlantyckie /13/. Łącznie flora naczyniowa podokręgu Zwierzynieckiego liczy 412 gatunków zaliczanych do różnych elementów geograficznych i jest nieco uboższa pod względem liczebności od flory Podokręgu Wożuczyńskiego /422 gatunki/.

Wyróżnikiem podokręgu Wożuczyńskiego /północno-wschodnia część gminy/ jest znaczny udział gatunków pontyjskich „natomiast Zwierzynieckiego / południowo-zachodnia część gminy/ -najliczniejszy na Lubelszczyźnie udział gatunków górskich.

Podstawowym siedliskiem reliktowej flory borealnej, pontyjskiej, południowo-syberyjskiej i śródziemnomorskiej są lasy liściaste. Skupiają się w nich też gatunki środkowoeuropejskie i górskie. Drugim podstawowym siedliskiem są ciepłolubne i widne zarośla oraz murawy kserotermiczne. Skupiają one głównie florę pontyjską i środkowoeuropejską. Dużo roślin borealnych występuje też w naturalnych zbiorowiskach łąkowych, w zbiorowiskach ruderalnych i segetalnych oraz na torfowiskach przejściowych.

W roślinności rzeczywistej w obszarze opracowania dominujący udział mają zespoły roślinności segetalnej. Mniejszą powierzchnię zajmują również tereny zabudowane, wśród których dominującą rolę ma zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, z dobrze wykształconymi zespołami roślinności towarzyszącej, głównie w postaci ogrodów przydomowych i zieleńców z udziałem roślinności ozdobnej, w tym wysokiej. Cechą charakterystyczną obszaru opracowania jest brak terenów pozbawionych roślinności lub terenów o silnie ograniczonej powierzchni biologicznie czynnej (tereny charakterystyczne dla intensywnej zabudowy usługowej lub usługowo – produkcyjnej). Lokalnie w obszarze opracowania występują również zespoły roślinności spontanicznej na terenach upraw polowych i nieużytkach rolniczych. Są to siedliska czasowo lub trwale pokryte roślinnością spontaniczną. W granicznych częściach doliny Wieprza oraz mniejszych dolin bocznych dominują siedliska roślinności hydromorfologicznej, głównie zwarte powierzchnie mokrych łąk ze znaczącym udziałem siedlisk roślinności łęgowej (wysokiej), bez wykształconych siedlisk leśnych.  Siedliska leśne występują tu jedynie szczątkowo w postaci drobno powierzchniowych łęgów.

Świat zwierząt w obszarze opracowania jest reprezentowany przede wszystkim przez gatunki synantropijne specyficzne dla terenów zurbanizowanych. Nie stwierdza się w granicach opracowania występowania siedlisk roślin i stanowisk zwierząt podlegających ochronie prawnej na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych.

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

Środowisko przyrodnicze w skutek działalności człowieka poddawane jest stałemu  procesowi degradacji. Skutki działań człowieka w środowisku można sklasyfikować ze względu na ich zasięg przestrzenny, czas trwania, częstotliwość występowania, skalę i charakter oraz skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych. Czynniki antropopresji oddziałują negatywnie na komponenty abiotyczne i biotyczne oraz strukturę i funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Następnie pojawiają się różnego rodzaju zanieczyszczenia, często o charakterze trangranicznym.

Pod pojęciem „odporności środowiska na degradacją” rozumie się: zachowanie progowych wartości parametrów otoczenia systemu przyrodniczego po których przekroczeniu następują  nieodwracalne zmiany w środowisku.

Odporność na degradację w największym stopniu wiąże się z tempem regeneracji i możliwości neutralizacji zanieczyszczeń. W przypadku obszaru opracowania to głównie obszary leśne oraz zespoły hydrogeniczne wraz fauną i florą je zasiedlająca. W przypadku zdewastowania rodzimej roślinności w ich obszarze może dojść do jej odnowy, lecz także do wkroczenia innych gatunków nie specyficznych dla naturalnych siedlisk. Najtrudniej i najdłużej przebiega odnowa środowisk leśnych, które są zdecydowanie mało odporne na degradację. Wiele elementów przyrodniczych nie ma możliwości odnowy wskutek ciągłej ingerencji człowieka i coraz większego ograniczania siedlisk naturalnych i półnaturalnych.

Mało odpornymi elementami na degradację są również litosfera i powierzchnia ziemi. Zmiany w ich zasięgu są nieodwracalne. Główną przyczyną jest tu ingerencja człowieka (przemysł, zabudowa, tereny związane z komunikacją). W obrębie obszaru opracowania obszary takie zajmują stosunkowo małą powierzchnię - obszary z dominacją utworów antropogenicznych występują najczęściej jako zespoły wiejskiej zabudowy tzw. „ulicówki” i nie są skoncentrowane w wieloprzestrzenne zespoły. Ograniczoną odporność na zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka wykazują również gleby. Do ich degradacji i całkowitej zmiany warunków bonitacyjnych przyczynia się przede wszystkim działalność związana z rozwojem funkcji osadniczych. Gleby antropogenicznych na terenach zabudowanych lub nieużytkach rolniczych, na których działalność rolnicza została zaniechana w dłuższym okresie czasu, w  gminie Tarnawatka nie zajmują znacznych powierzchni. Są one głównie związane z lokalizacją zabudowy w częściach zurbanizowanych gminny a ciągle podstawą działalności gospodarczej w gminie jest rolnictwo i rekreacja. Kompleksy glebowo – rolnicze w gminie rozległe i wykorzystywane do produkcji rolniczej, pomimo przewagi w gminie klas bonitacyjnych gleb niższej żyzności.

Słabą odpornością na degradację wykazują się też wody podziemne. Proces oczyszczania zbiorników podziemnych trwa długo i jest to proces złożony, szczególnie w przypadku zanieczyszczeń ropopochodnych. W przypadku gminy Tarnawatka jest to duży problem, ze względu na braki w kanalizacji zbiorczej i oparciu odprowadzania ścieków na zasadach indywidualnych rozwiązań technicznych.

Gmina Tarnawatka ze względu na jej wiejski charakter nie jest natomiast szczególnie narażona na występowanie zjawisk smogowych. Również poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery nie przekracza dopuszczalnych przepisami prawa poziomów.

Rozpatrując omawiany obszar można stwierdzić, że jego najważniejsze walory przyrodniczo krajobrazowe zostały zachowane, a tereny silnie przekształcone antropogenicznie ograniczone są przestrzennie i mają zwykle charakter punktowy. W obszarze tym nie stwierdza się szczególnych zagrożeń dla środowiska, w tym związanych z emisją zanieczyszczeń  i hałasu do środowiska.

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzono dla całej gminy Tarnawatka na potrzebę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W opracowaniu tym dokonano analizy istniejącego stanu środowiska wraz ze wskazaniem głównych źródeł zagrożenia dla środowiska. Określono również podstawowe wytyczne ekofizjograficzne dla obszarów gminy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz terenów inwestycyjnych według podstawowych funkcji, tj. mieszkaniowej i związanej z działalnością gospodarczą.

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka zostało zatwierdzone Uchwałą Nr X/53/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 lipca 2003 r. i podlegało późniejszym zmianom. Prowadzona procedura planistyczna na planem, obejmującym obszar opracowania została poprzedzona wykonaniem stosownej zmiany studium. Procedury planistyczne planu i zmiany studium były prowadzone równolegle. Zgodnie z tą zmianą studium obszar opracowania znajduje się w następujących strefach funkcjonalno - przestrzennych:

MUR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej lub zagrodowej.

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, zabudowa usługowa i zabudowa zagrodowa,

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenów:

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej, w tym związane z systemem kanalizacyjnym (przepompownie ścieków), elektroenergetycznym (stacje trafo), gazowej (punkty redukcyjno – pomiarowe) i wodociągowej,

- dojazdy i drogi wewnętrzne niezbędne do podziału nieruchomości na działki budowlane i zapewnienia połączenia terenów z istniejącymi drogami publicznymi,

- zabudowa usług publicznych,

- na terenach zabudowy zagrodowej usługi związane z agroturystyką,

- garaże, budynki gospodarcze i inwentarskie,

- zieleń urządzona, drogi rowerowe, miejsca do parkowania i parkingi,

Wykluczony kierunek przeznaczenia terenu:

- zakaz realizacji usług związanych z logistyką, składowaniem odpadów oraz stacji paliw,

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- dopuszczenie realizacji zabudowy usługowej w połączeniu z zabudową mieszkaniową na jednej działce budowlanej lub na oddzielnych działkach budowlanych wyodrębnionych na te cele,

- w nowych terenach inwestycyjnych należy wyznaczyć układ dróg wewnętrznych obsługujących poszczególne kwartały wydzielanych działek budowlanych,

- w przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należy pozostawić te grunty w użytkowaniu rolniczym lub przeznaczyć je  na cele zabudowy zagrodowej,

- dla terenów położonych w sąsiedztwie gruntów zakwalifikowanych w ewidencji do gruntów leśnych obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W planach miejscowych należy wyznaczyć strefę ograniczeń sytuowania zabudowy od granicy lasu o szerokości 12 m licząc od granicy lasu. Strefa powinna zostać wyznaczona od granicy lasów, które nie zostały przeznaczone w planach miejscowych na cele budowlane. Inne ograniczenia dla obszarów sąsiadujących z lasami wskazane w studium nie obowiązują dla terenów objętych 2 zmianą studium, (wyznaczenie strefy nie obejmuje terenów objętych 3 zmianą studium)3

- dla działki nr ewid. 57/13 w obrębie Tarnawatka - Tartak obowiązuje nakaz zapewnienia ciągłości korytarza powiązań ekologicznych związanego z rzeką Wieprz. Tereny tworzące go należy wyłączyć z terenów przewidzianych do lokalizacji zabudowy. Szerokość terenów wyłączonych z zadań inwestycyjnych nie może być mniejsza niż zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonych dla rzeki Wieprz.

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 40% powierzchni działki budowlanej (60% powierzchni działki budowlanej, dla wybranych w miejscowych planach terenów, charakteryzujących się zwiększoną intensywnością zabudowy, wynikającą szczególnie z położenia przestrzennego w zasięgu stref związanych z działalnością gospodarczą lub znajdujących się w sąsiedztwie drogi krajowej)2 (w trzeciej zmianie studium 50% powierzchni działki budowlanej)3 |
| maksymalna intensywność zabudowy | 0,8 (1,2 w uzasadnionych w planach miejscowych przypadkach związanych z potrzebami inwestycyjnymi)2 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 30% (20% powierzchni działki budowlanej, dla wybranych w miejscowych planach terenów, charakteryzujących się zwiększoną intensywnością zabudowy, wynikającą szczególnie z położenia przestrzennego w zasięgu stref związanych z działalnością gospodarczą lub znajdujących się w sąsiedztwie drogi krajowej)2 |
| maksymalna wysokość zabudowy | 9,5 m (11 m w uzasadnionych w planach miejscowych przypadkach związanych z potrzebami inwestycyjnymi)2 |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 800 m2 |

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa, z zakresu: handel detaliczny, turystyka (w tym zbiorowe zamieszkanie), gastronomia, zdrowie i pomoc społeczna, nauka, edukacja, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, biura i  administracja oraz rzemiosło, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Wykluczony kierunek przeznaczenia terenu:

- usługi z zakresu logistyki i magazynowania towarów, składowania odpadów (w tym złomu) i materiałów sypkich,

- obiekty produkcyjne związane z przemysłem drzewnym (w tym tartaki), przetwórstwem odpadów oraz przemysłem chemicznym,

- zabudowa usługowa, z zakresu handlu hurtowego, obsługi motoryzacji (w tym warsztaty naprawcze, stacje paliw

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- w nowych terenach inwestycyjnych należy wyznaczyć układ dróg wewnętrznych obsługujących poszczególne kwartały wydzielanych działek budowlanych,

- w przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należy pozostawić te grunty w użytkowaniu rolniczym,

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 50% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna intensywność zabudowy | 1,0 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 30% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna wysokość zabudowy | 11 m |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 1000 m2 |

ML -  tereny zabudowy letniskowej lub usług turystyki

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- zabudowa rekreacji indywidualnej, zabudowa letniskowa, zabudowa usług turystyki, w tym zbiorowego zakwaterowania turystów (hotele pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe i związane ze sportem kwalifikowanym, pola biwakowe i kempingowe oraz inne formy rekreacji turystów), gastronomii, publicznych, sportu i rekreacji (w tym związanego ze sportami zimowymi, wodnymi i konnymi) oraz kultury, nauki i ochrony zdrowia (w tym opieki społecznej i sanatoryjnej)

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenów:

- zabudowa usługowa, z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, oświaty, edukacji, odnowy biologicznej, projektowania i pracy twórczej oraz usług rzemieślniczych,

- zabudowa zagrodowa i usługi związane z agroturystyką.

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 40% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna intensywność zabudowy | 0,8 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 40% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna wysokość zabudowy | 12 m |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 800 m2 |

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- w nowych terenach inwestycyjnych należy wyznaczyć układ dróg wewnętrznych obsługujących poszczególne kwartały wydzielanych działek budowlanych,

- w przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należy pozostawić te grunty w użytkowaniu rolniczym,

- dopuszczenie realizacji boisk sportowych, w tym plenerowych o nawierzchni gruntowej, kortów tenisowych, parków linowych, skateparków, pumptracków, torów rowerowych, placów zabaw, targowisk produktów lokalnego rzemiosła, scen widowiskowych, wież widokowych, miejsc odpoczynku turystów plenerowych i zadaszonych, w tym w formie ław odpoczynkowych, zatok odpoczynkowych i altan rekreacyjnych, ścieżek dydaktycznych, zadaszonych obiektów związanych z wystawami kulturowymi,

- w części terenów położonych w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia  powodzią należy uwzględnić: nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego, w tym obejmujących zakaz realizacji nowych budynków poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania oraz sadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem innych ustaleń planu ograniczających sposoby zagospodarowania terenów położonych w zasięgu tych obszarów, nakaz stosowania zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej, zakaz realizacji urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych trwale związanych z gruntem.

U - tereny usług

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- zabudowa usługowa z wykluczeniem realizacji usług związanych z logistyką, składowaniem i magazynowaniem odpadów oraz stacji paliw,

- zabudowa usług publicznych z zakresu administracji publicznej (urzędy gmin, obiekty porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym posterunki policji i remizy straży pożarnej), ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty i nauki oraz kultury),

- obiekty kultu religijnego, w tym kościoły, kaplice, plebanie i inne obiekty związane z pracą duszpasterską.

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 60% powierzchni działki budowlanej, |
| maksymalna intensywność zabudowy | 1,2 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 20% powierzchni działki budowlanej, |
| maksymalna wysokość zabudowy | 12 m |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 1500 m2 |

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- w nowych terenach inwestycyjnych należy wyznaczyć układ dróg wewnętrznych obsługujących poszczególne kwartały wydzielanych działek budowlanych,

- w przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze należy pozostawić te grunty w użytkowaniu rolniczym.

ZPU - tereny zieleni urządzonej lub usług

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- zieleń urządzona w formie parkowej, opartej na historycznym założeniu przestrzennym – dworsko - parkowym,

- zabudowa usług z zakresu: turystyka (w tym zbiorowe zamieszkanie), gastronomia, zdrowie i pomoc społeczna, nauka, edukacja, sport i rekreacja, kultura i rozrywka, biura i  administracja, w tym usług publicznych

- zabudowa usługowa o profilu innym niż wymieniona powyżej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, w zakresie przestrzennym określonym w sporządzanych planach miejscowych, pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących dla zabytkowego zespołu dworskiego przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 25% powierzchni działki budowlanej, z dopuszczeniem zwiększenia tego wskaźnika do 40% powierzchni działki budowlanej w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy mieszkaniowej i do 60% powierzchni działki budowlanej w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy usługowej |
| maksymalna intensywność zabudowy | 0,5, z dopuszczeniem zwiększenia tego wskaźnika do 0,8 powierzchni działki budowlanej w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy mieszkaniowej i do 1,2 w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy usługowej |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 60% powierzchni działki budowlanej, z dopuszczeniem zmniejszenia tego wskaźnika do 40% powierzchni działki budowlanej w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy mieszkaniowej i do 20% powierzchni działki budowlanej w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy usługowej |
| maksymalna wysokość zabudowy | 11 m |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 2000 m2, z dopuszczeniem zmniejszenia tej powierzchni działki budowlanej do 1000 m2 w przypadku wydzielenia w planie miejscowym terenów przeznaczonych wyłącznie na cele zabudowy mieszkaniowej lub usługowej |

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- w zasięgu historycznego parku wszelkie działania inwestycyjne powinny uwzględniać odbudowę historycznego założenia przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków wraz z obiektami zabytkowymi, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- zakaz realizacji budynków gospodarczych i garaży

EF - tereny elektrowni słonecznych

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- elektrownie słoneczne

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 70% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna intensywność zabudowy | 0,8 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 20% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna wysokość zabudowy | 7 m, w tym dla instalacji fotowoltaicznych |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | 3000 m2 |

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- wprowadzenie  funkcji związanych z realizacją obiektów budowlanych ze względu na ochronę Obszaru Natura 2000 i otuliny Parku Krajobrazowego jest możliwe wyłącznie w sporządzanych planach miejscowych po jednoznacznym stwierdzeniu, że ich lokalizacja nie będzie powodować konfliktów z umocowanymi prawnie celami ochronnymi dla tych Obszarów. Na etapie sporządzania studium, ze względu na skalę jego wykonania nie ma możliwości szczegółowego wskazania lokalizacji stanowisk zwierząt i siedlisk roślin podlegających celom  ochronnym. W przypadku zlokalizowania w planie miejscowym stanowiska zwierząt lub roślin podlegających wskazanym celom ochronnym obowiązuje nakaz pozostawienia działki, na której umocowano prawnie realizację tego celu lub jej części w dotychczasowym użytkowaniu leśnym lub rolniczym, bez możliwości zmiany przeznaczenia jej na cele nieleśne lub nierolnicze,

- dopuszczenie realizacji wszelkich obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznych, w tym: paneli słonecznych, urządzeń do przetwarzania napięcia stałego na zmienne (konwertery) i transformatorów, tym umożliwiających magazynowanie energii, urządzeń  zabezpieczających i pomiarowych,

- dopuszczenie realizacji obiektów administracyjno – technicznych związanych z obsługą elektrowni fotowoltaicznych.

K - tereny oczyszczalni ścieków

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie oczyszczalni ścieków,

| Wskaźniki oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów | Wartość wskaźnika |
| --- | --- |
| maksymalna powierzchnia zabudowy | 80% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna intensywność zabudowy | 1,5 |
| minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 10% powierzchni działki budowlanej |
| maksymalna wysokość zabudowy | 16 m |
| minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki (w tym działki budowlanej z podziału nieruchomości) | wg zapotrzebowania |

Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:

- dopuszczenie realizacji obiektów administracyjno – technicznych związanych z obsługą oczyszczalni ścieków,

R – tereny rolne

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- tereny rolnicze

ZL – tereny lasów

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:

- lasy zakwalifikowane w ewidencji do gruntów leśnych

ZN – teren zieleni nieuradzonej o funkcjach ekologicznych. W strefie obowiązuje zakaz realizacji zabudowy oraz  podejmowania działań inwestycyjnych, za wyjątkiem realizacji urządzeń infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodną oraz odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych i funkcjonowaniem zbiorczego systemu kanalizacji gminnej, o ile są one niezbędne do prowadzenia gospodarki rolnej lub w przypadku gdy są niezbędne do uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną, pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.)2

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

Tereny objęte opracowaniem częściowo znajdują się w granicach otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Park został powołany na podstawie Uchwały Nr XXVII/175/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie utworzenia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 10 poz. 75 z 1988 r. Obecnie przepisy określające zasady ochrony Parku są realizowane na podstawie Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 83, poz. 1685. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ochrona zasobów przyrodniczych parku krajobrazowego opiera się planie ochrony. Plan ochrony Parku nie został jeszcze zatwierdzony, dlatego należy przyjąć, że otulina Parku stanowi jego strefę ochronną uniemożliwiającą negatywny wpływ na jego zasób przyrodniczo – krajobrazowy.

Obszar Natura 2000 PLB060012 „Roztocze” (obejmujący granicami część terenów położonych w granicach opracowania).

Ogólna charakterystyka obszaru:

Rozległy obszar obejmujący Lasy Zwierzyniecko - Kosobudzkie oraz całe Roztocze środkowe i Południowe. Roztocze to pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego-zachodu na południowy - wschód. Około 70% powierzchni stanowią lasy, między którymi występują wąskie pasy pól uprawnych oraz wsie i niewielkie miasta. Znaczna część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego. Dominują bory sosnowe, ale też spory udział mają mieszane bory jodłowe i buczyna karpacka. Sieć wód powierzchniowych jest dość uboga. Główną rzeką jest Wieprz. Ponadto z południowych stoków Roztocza spływają w kierunku Kotliny Sandomierskiej Tanew, Sopot i Szum. W dolinach Wieprza, Sołokiji i Topornicy znajdują się stawy rybne.

Jakość i znaczenie

W ostoi występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 15 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: dzięcioł białogrzbiety (PCK), dzięcioł zielonosiwy, puchacz (PCK), puszczyk uralski (PCK), trzmielojad; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian biały i orlik krzykliwy (PCK),a także przepiórka (c. 1% populacji krajowej). Stawy Tarnawatka są ważnym w regionie miejscem lęgowym śmieszki (ok. 1000 par) oraz miejscem żerowania w czasie migracji dla krzyżówki (ok 8000 osobników).

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży (negatywny) wpływ na obszar (wg kodów oddziaływań).

G02 (M i) infrastruktura sportowa i rekreacyjna

X (M b) brak zagrożeń i nacisków

G05.04 (M i) wandalizm

B01 (M i) zalesianie terenów otwartych

J01 (M i) pożary i gaszenie pożarów

F03.01 (M i) polowanie

B02.04 (M i) suwanie martwych i umierających drzew

B02.02 (M i) wycinka lasu

G01 (M i) sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze

Oznaczenie czynników (poza kodami oddziaływań)

poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

Dla obszaru nie ustanowiono jeszcze planu ochrony.

Obszary chronione położone w gminie Tarnawatka, ale nieobejmujące obszaru opracowania

Rezerwat przyrody Skrzypny Ostrów (najbliższa odległość od granic opracowania ok. 0,3 km kierunek południowy)

Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu starego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia ze stanowiskiem modrzewia polskiego. Rezerwat powołano do życia na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1967 r. Nr 61, poz. 291).  Obecnie obowiązujące przepisy dla rezerwatu wyznacza Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102). Dla rezerwatu nie ustanowiono jeszcze planu ochrony.

Użytek ekologiczny Stawy w Tarnawatce (najbliższa odległość od granic opracowania ok. 2,5 km kierunek zachodni)

Użytek obejmuje obszar stawów "Jan Dolny", "Sobieski", "Płomień", "Rucznica"' "Jasna Toń", "Czarny","Pasternik","Czerwony", "Wycieranki", "Kępa", "Świteź", "Gopło","Smerczyna","Morskie Oko", "Lei", "Błękitna Toń" oraz przylegających łąk, pastwisk, zakrzaczeń, nieużytków. Użytek powołano do życia na podstawie Rozporządzenia Nr 30 Wojewody Zamojskiego z 28.10.1997 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Zamoj. z 05.11.1997 r. Nr 33, poz.168). Obecnie ochrona użytku odbywa się na podstawie Rozporządzenie Nr 166 Wojewody Lubelskiego z 24.07.2002 r. w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 01.08.2002 r. Nr 80, poz.1723). Dla użytku nie określono celów ochronnych.

W obszarze opracowania znajdują się również trzy pomniki przyrody – Lipa drobnolistna (Tilia mordata), lokalizacja – park podworski w obrębie Tarnawatka – Osada.

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

Obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej w obszarze planu to:

- obszar i obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, nr rejestru A/315 z 28 maja 1985 r:

  - zespół dworsko parkowy,

  - park,

  - rządcówka,

  - garaż, altana i zieleń towarzysząca (oprócz parku).

- stanowiska archeologiczne, nr AZP 92-89/6 osada neolit/II okres EB, AZP 92-89/42 kurhan neolit.

- strefa ochrony ekspozycji, równoważna z granicami zespołu dworskiego w Tarnawatce wpisanego do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

Zgodnie z projektem uchwały wyodrębniono następujące przeznaczenie terenów dla całego obszaru opracowania:

- MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

- MNW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;

- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;

- ML – teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej;

- ML-UT-US – tereny zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej lub usług turystyki lub usług sportu i rekreacji;

- U – tereny usług;

- U-ZP – teren usług lub zieleni urządzonej;

- PEF – tereny elektrowni słonecznych;

- KDR – teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego;

- KDZ – tereny dróg zbiorczych;

- KDL – tereny dróg lokalnych;

- KDD – tereny dróg dojazdowych;

- KR – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;

- KP – tereny komunikacji pieszo – rowerowej;

- IKO – teren oczyszczalni ścieków;

- IKP – tereny pompowni ścieków;

- RN – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy;

- L – tereny lasów;

- ZN – tereny zieleni naturalnej.

2 Warunki zagospodarowania

Obszary objęte prowadzoną procedurą w całości znajdują się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/81/2004 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 marca 2004 r. W tym kontekście prowadzona procedura planistyczna stanowi zmianę planu obowiązującego. Podjęcie działań mających zastąpić ustalenia cytowanego planu nowymi zasadami zagospodarowania terenów jest spowodowane koniecznością wyeliminowania ograniczeń inwestycyjnych utrudniających rozwój zagospodarowania terenów w obszarach objętych nową procedura planistyczną. Zmiany planu obowiązującego dotyczą kilku działań kierunkowych. Największa powierzchnię zajmują tereny, na których celem sporządzanego planu jest jednoznaczne rozdzielenie funkcji terenów związanych z rolnictwem oraz terenów, które mają rozwijać się w innych kierunkach. Dotyczy o rozległych terenów w centrum wsi Tarnawatka, które w planie obowiązującym w większości przeznaczone są na cele zabudowy zagrodowej. Jest to niezgodne z obecnym stanem zagospodarowania, ponieważ w częściach gminy objętych niniejszą zmianą istniejące siedliska nie są już związane z prowadzeniem działalności rolniczej, a są wykorzystywane głównie na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Funkcja zabudowy zagrodowej zajmuje zbyt dużą powierzchnię w planie obowiązującym i przekracza obecne zapotrzebowanie gminy na rozwój zabudowy związanej z rolnictwem. W tej części opracowania działania planistyczne obejmują również powiększenie strefy zurbanizowanej o grunty graniczące z istniejącym układem ulicowym wsi i w skutek tego działania wyznaczenie docelowego zasięgu terenów inwestycyjnych w eksponowanej przestrzennie części gminy położonej na przebiegu drogi krajowej nr 17, gdzie w ostatnich latach następuje rozwój inwestycji mieszkaniowo – usługowych. Opisane powyżej procesy inwestycyjne następują zarówno w obrębie Tarnawatka, jak i obrębach Tarnawatka Osada i Tarnawatka Tartak. Podjęcie zatem działań na rzecz wyznaczenia obszaru takich inwestycji jest działaniem uzasadnionym przestrzennie. Z opisanymi powyżej działaniami powiązane są również działania podjęte w obrębie Tarnawatka Osada, w  rejonie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego. W tej części opracowania obowiązujący plan nie uwzględnia w pełni istniejącego zagospodarowania terenów, szczególnie w zakresie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją usługową. Ustalenie zasad zagospodarowania terenów nie odpowiadających istniejącemu na gruncie zagospodarowaniu hamuje rozwój inwestycji. Ustalenia planu obowiązującego nie gwarantują również pełnej ochrony zabytkowego założenia parkowego i nie dają również możliwości jego odbudowy w formie zachowanej w przekazach historycznych. Zgodnie z układem przestrzennym gminy tereny w tej części opracowania można zaliczyć do obszarów szczególnie eksponowanych inwestycyjne, stąd w działaniach planistycznych należało uwzględnić możliwość powiększenia strefy terenów budowlanych do zasięgu umożliwiającego zamknięcie układu urbanistycznego na przebiegu głównego szlaku komunikacyjnego, wykazującego proweniencje historyczną.

Kolejne działania planistyczne mające istotny wpływ na dalszy rozwój gminy to rozwój energetyki słonecznej oraz zwiększenie funkcji turystycznej gminy. W celu realizacji tych zamierzeń w prowadzonej procedurze planistycznej wskazano rezerwy terenowe na rzecz rozwoju tych funkcji. Dla rozwoju funkcji energetyki słonecznej wyznaczono dwa obszary w obrębach Tarnawatka Osada i Tarnawatka PGR, a dla rozwoju funkcji turystycznych gminy jeden obszar w obrębie Tarnawatka. Rozwój wymienionych funkcji nie był uwzględniony w dotychczas obowiązującym w gminie dokumentach planistycznych, w tym aktach prawa miejscowego. W przypadku rozwoju energetyki OZE jest kluczowe dla poprawienia miksu energetycznego gminy, a ukierunkowanie działań na rzecz energii słonecznej jednocześnie minimalizuje konflikty przestrzennej powstające w rozwoju innych form odnawialnych źródeł energii, np. energii wiatrowej. Natomiast rozwój funkcji turystycznych gminy może umożliwić zwiększenie wykorzystania w jej dalszym rozwoju szczególnie wysokich walorów krajobrazowych gminy. Tereny wybrane do rozwoju tych funkcji są połączone przestrzennie, komunikacyjnie i funkcjonalnie z wykształconymi już układami urbanistycznymi w gminie Tarnawatka, co pozwoli na uniknięcie rozpraszania obszarów inwestycyjnych. Jednocześnie położone są one w zewnętrznych częściach tych układów, co z kolei umożliwili uniknięcie konfliktów przestrzennych z funkcjami już zainwestowanych części gminy.

Pozostałe tereny objęte opracowaniem zajmują mniejszą powierzchnię  i nie mają kluczowego znaczenia dla rozwoju gminy. Są one jednak istotne dla lokalnego rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych, poprzez umożliwienie realizacji zapotrzebowania osób indywidualnych, zgładzających takie potrzeby. Realizacja pojedynczych wniosków inwestycyjnych w częściach wiejskich ma duże znaczenie dla aktywizacji rozwoju obrębów w mniej eksponowanych przestrzennie w strukturze funkcjonalnej gminy.

Wśród istotnych działań planistycznych są również działania mające na celu ochronę walorów przyrodniczo – środowiskowych gminy. Jest to realizowane głównie poprzez wyłączenie z zasięgu terenów inwestycyjnych części opracowania znajdujących się w zasięgu korytarzy powiązań przyrodniczych, tj. terenów wchodzących w dolinę rzeki Wieprz oraz innych terenów stanowiący skrajne części lokalnych korytarzy powiązań przyrodniczych i przeznaczenie ich na cele zieleni naturalnej o funkcjach ekologicznych.

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego

Zasady ogólne określone dla całego obszaru planu obejmują:

- w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

  - nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych,

  - nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz prowadzonej działalności rolniczej i gospodarczej, urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych przepisami odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

- zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach  odrębnych;

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dróg i infrastruktury technicznej oraz elektrowni słonecznych;

- kwalifikację terenów oznaczonych symbolami, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych dla terenów faktycznie zagospodarowanych:

  - MNW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  - MW, – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

  - U – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

  - MNW-U, MW-U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

  - ML, ML-UT-US, U-ZP – jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

Ustalenia projektu planu dla obszarów podlegających ochronie obejmują:

Dla obszaru Natura 2000 PLB060012 „Roztocze” i otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego:

- obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów rygorów określonych w obowiązujących przepisach odrębnych powołujących te Obszary do życia, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu podejmowania działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których wyznaczony został obszar Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami, zgodnie z ustaleniami określonymi w planie.

Dla pomników przyrody:

- obowiązuje nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych odnoszących się do jego czynnej ochrony.

Dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 407 Zbiornik Chełm - Zamość:

- obowiązuje nakaz uwzględnienia odpowiednich przepisów odrębnych odnoszących się do jakości wód podziemnych i zasad ich ochrony oraz innych ustaleń planu w zakresie odprowadzania wód deszczowych i opadowych.

Dodatkowo w projekcie planu wprowadzono ustalenia w zakresie przyporządkowania zagospodarowania obszaru objętego:

- wymogom ochrony ilościowej i jakościowej wód podziemnych Zbiornika, o którym mowa w ust. 4;

- wymogom ochrony, których celem jest osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego dla JCWP Wieprz do Jacynki RW20001524135, Sołokija do granicy państwa wraz z Dopływami I i II spod Żurawiec do granicy państwa RW2000062671414591, Kanał Hopkie RW20001526714216, Huczwa RW20001626714213, Rachanka RW200006267142189;

- wymogom ochrony, których celem jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego dla JCWPd GW200090 i GW2000121.

Ustalenia projektu planu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Dla obszaru i obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

- obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich działań, w tym budowlanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych planu dla terenów, na których znajdują się obiekty i obszar wpisane do rejestru zabytków,

- w obrębie terenu po dawnym dworze przed podjęciem działań inwestycyjnych obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym w zakresie uzyskania stosownej zgody na te badania,

- obowiązuje ochrona historycznych zadrzewień, odtworzenie kompozycji zabytkowych alei oraz zakaz wprowadzania przypadkowej zieleni.

Dla stanowisk archeologicznych:

- obowiązuje nakaz wykonywania robót ziemnych albo prowadzenia zmian charakteru prowadzonej dotychczas działalności, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także dotyczącymi postępowania z zabytkami w procesie budowlanym.

Dla strefy ochrony ekspozycji, równoważna z granicami zespołu dworskiego w Tarnawatce wpisanego do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków: obowiązują ustalenia określone w pkt. 2 dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków oraz:

- nakaz zachowania i rewaloryzowania historycznego układu przestrzennego i kompozycji zieleni, w tym istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów, zadrzewień, osi widokowych i kompozycyjnych,

- nakaz dostosowania nowej zabudowy do istniejących w układzie urbanistycznym obiektów budowlanych o wartościach kulturowych i zabytkowych w zakresie linii zabudowy, zasadniczych proporcji wysokościowych i kubaturowych zgodnych z występującymi w zabudowie historycznej, tj. gabarytów, formy dachów i materiałów wykończeniowych,

- zakaz lokalizacji nowych dominant przestrzennych.

Dodatkowo w całym obszarze planu ustalono ochronę przypadkowych znalezisk archeologicznych, z obowiązkiem zabezpieczenia znaleziska i miejsca jego odkrycia oraz bezzwłocznego powiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dla terenów położonych w rejonie zabytkowego parku ustalono ochronę ekspozycji budynków zabytkowych zespołu dworskiego w Tarnawatce, ujętego w rejestrze zabytków i wpisanego do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków, w tym poprzez zakaz przesłaniania otwarcia widokowego w kierunku południowym.

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

W planie wskazano szczegółowe zasady uzbrojenia w sieci kanalizacji, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Rozwój infrastruktury technicznej zakłada się w oparciu o zorganizowane i zbiorcze systemy infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem stosowania technologii przejściowych dla systemu wodociągów i kanalizacji. Instalacje przejściowe obejmują indywidualne ujęcia wody oraz technologie z zakresu odprowadzania ścieków określone w przepisach prawa, w tym zbiorniki bezodpływowe, które mogą zachować funkcjonalność jedynie do czasu wykonania sieci zbiorczej. Brak gminnej sieci ciepłowniczej uniemożliwia oparcie dostawy ciepła wyłącznie do zorganizowanych systemów ciepłowniczych. Zasady systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów ograniczono do nakazu realizowania go na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przyjęte rozwiązania z zakresu infrastruktury technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i nie będą powodować zagrożeń wystąpienia zanieczyszczeń związanych z ich funkcjonowaniem. W projekcie planu dopuszczono również stosowanie technologii OZE w dostawie ciepła i energii.

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY PLANU

Brak realizacji ustaleń planu w perspektywie krótkoterminowej, ale również długoterminowej nie będzie powodował znaczących zmian aktualnego stanu środowiska. Na obszarze objętym planem obowiązujący plan miejscowy ogranicza przestrzennie zasięg terenów inwestycyjnych. Wskazanie w planie obowiązującym przeznaczenia terenów rolniczych uniemożliwia realizację na nich zabudowy bez zmiany planu obowiązującego. Zmiany środowiska w przypadku odstąpienia od sporządzania planu, ograniczą się do dalszych przekształceń  w miejscach wskazanych w obowiązujących planach do inwestycji budowlanych. Na terenach niezabudowanych w tych miejscach nastąpią dalsze istotne przekształcenia środowiska, skutkujące zmianą całkowitą istniejących warunków środowiskowych, będą one jednak ograniczone przestrzennie.

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Ocena stanu jakości powietrza prowadzona jest przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring jakości powietrza wykonywany jest w oparciu o wyniki pomiarów w punktach kontrolnych i przedstawiany w postaci raportu oceny jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i cyklach rocznych.  Ostatnia dostępna roczna ocena jakości powietrza dla województwa lubelskiego dotyczy roku 2021. Przedstawiana w raporcie ocena jakości powietrza jest wykonana w 2 strefach województwa lubelskiego (aglomeracja lubelska, strefa lubelska) dla 12 rodzajów zanieczyszczeń - dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. z kolei ocenę pod kątem ochrony roślin wykonano dla strefy lubelskiej i 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Dla powyższych zanieczyszczeń w raporcie przeprowadzono klasyfikację stref w oparciu o najwyższe stężenia w obszarze strefy oraz normatywne wartości stężeń, wraz z oceną uwzględniającą ochronę zdrowia.

Zgodnie z dostępnymi danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na obszarze gminy Tarnawatka nie znajdują się punkty pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, wykorzystane w raporcie. Ocenę powietrza w mieście oparto zatem na danych przedstawionych w raporcie dla strefy lubelskiej, która obejmuje również gminę Tarnawatka.

Dane dla strefy lubelskiej:

- ze względu na stężenie pyłu PM10  - do klasy A,

- ze względu na stężenie pyłu PM2,5  - do klasy C1 (wg poziomu dopuszczalnego faza II), A (poziom dopuszczalny i faza),

- ze względu na stężenie benzo(a)pirenu  - do klasy C,

- ze względu na stężenie dwutlenku azotu  - do klasy A

- ze względu na stężenie dwutlenku siarki  - do klasy A

- ze względu na stężenie benzenu  - do klasy A

- ze względu na stężenie ozonu  - do klasy A (wg poziomu docelowego), D2 (wg poziomu długoterminowego)

- ze względu na stężenie ołowiu  - do klasy A

- ze względu na stężenie arsenu  - do klasy A

- ze względu na stężenie kadmu  - do klasy A

- ze względu na stężenie niklu  - do klasy A

- ze względu na stężenie tlenku węgla  - do klasy A

Kryteria klasyfikacji stref pod względem jakości powietrza:

- klasa A - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego,

- klasa C - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny/docelowy,

- klasa A1 - brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla fazy II,

- klasa C1 - przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II,

- klasa D1 - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu),

- klasa D2 - poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom celu długoterminowego (dotyczy tylko ozonu).

W raporcie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 faza II – we wszystkich strefach (natomiast nie wykazała przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zwieszonego PM2,5 faza I).

W raporcie stwierdzono również przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (rok) – we wszystkich strefach oraz określono, że wartość stężenia ozonu nie mieści się w granicach wyznaczonych dla celu długoterminowego we wszystkich strefach.

Działania człowieka powodujące zanieczyszczenie atmosfery można podzielić na kilka grup, do których należą:

- produkcja wyrobów przemysłowych - główne źródło emisji lotnych związków organicznych i metanu a także pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu,

- transport ludzi i towarów (tzw. emisja komunikacyjna) - znaczny udział w emisjach tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku węgla i niemetalowych lotnych związków organicznych,

- ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej (tzw. emisja niska) - źródło emisji znacznej ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i dwutlenku węgla, gazów szklarniowych i zakwaszających środowisko, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i dioksyn.

Na stan i stopień skażenia powietrza w gminie decydujący wpływ ma:

- emisja ze źródeł niskich, lokalnych kotłowni i palenisk domowych opalanych w większości emisja punktowa z podmiotów gospodarczych, w tym emisja zanieczyszczeń na obszar gminy pochodzących z miasta Tomaszów Lubelski;

- niska emisja: z pieców węglowych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych,

- emisja z zakładów przemysłowych, gospodarstw ogrodniczych itp.

- emisja związana z transportem komunikacyjnym,

- nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych).

W przypadku obszaru opracowania emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest ograniczona, co jest związane ze stanem zagospodarowania terenów. W chwili obecnej dominującym wykorzystaniem terenów jest ciągle rolnictwo i leśnictwo, a tereny zabudowane nie zajmują znacznej powierzchni i są skupione głównie w pierzejach istniejących dróg gminnych i powiatowych. W pozostałych częściach opracowania zabudowa ma charakter rozproszony. Jest to typowy wiejski układ zagospodarowania terenów. Ograniczona liczba ognisk emisji zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym oraz rozproszony układ terenów zabudowanych nie powoduje szczególnych zagrożeń związanych z emisją zanieczyszczeń do atmosfery lub utrudnień w przewietrzaniu terenów. Istniejący układ komunikacyjny nie wykazuje tendencji do wysokiej emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych z niego pochodzących. W zasadzie wszystkie drogi przez większą część roku mają charakter lokalny lub osiedlowy i nie są obłożone znacznymi potokami ruchu komunikacyjnego. Jedynie w okresie letniej rekreacji zwiększony ruch komunikacyjny zaznacza się na drogach gminnych i powiatowych przebiegających przez obszar opracowania. W okresie tym jednak znacząco spada emisja niska wywołana ogrzewaniem budynków, co w sumie powoduje, że suma zanieczyszczeń pochodzących z obszaru opracowania w okresach  całorocznych nie jest wyraźnie zwiększona.

Tereny położone w obszarze opracowania narażone są jednak na zwiększone emisję zanieczyszczeń związanych ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym na ponadlokalnym układzie komunikacyjnym - droga krajowa nr 17. Droga ta stanowi podstawę połączeń komunikacyjnych w gminie oraz umożliwia powiązanie układu komunikacyjnego gminy z układem zewnętrznym, stąd ingerencja w ograniczenie obłożenia jej potokami ruchu komunikacyjnego w procedurze nad sporządzanym planem miejscowym wykracza poza umocowany prawnie zakres tego dokumentu.

Głównym zagrożeniem bezpośrednio związanym z rozwojem zagospodarowania w granicach opracowania jest wzrost emisji zanieczyszczeń spowodowany wzrostem ilości indywidualnych źródeł ciepła oraz wzrostem ruchu lokalnego i wewnątrz osiedlowego. W celu ograniczenia emisji z tych źródeł w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla obszarów inwestycyjnych wprowadzono ustalenia w zakresie dopuszczenia do stosowania przy dostawie ciepła wyłącznie rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Uzasadnienie ma również wprowadzony nakaz stosowania do ogrzania pomieszczeń technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie. Powyższe rozwiązania powinny zmniejszyć zagrożenie wystąpienia nadmiernych zanieczyszczeń powietrza spowodowanych rozwojem zagospodarowania na obszarze opracowania. Zwiększenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery będzie dotyczyć przede wszystkim dróg osiedlowych i lokalnych służących bezpośredniej obsłudze komunikacyjnej terenów. Zakłada się, że natężenie ruchu na drogach łączących obszar opracowania z pozostałym obszarem gminy nie wzrośnie znacząco. Założenia polityki przestrzennej gminy zakładają niezbyt rozległe powiększenie terenów inwestycyjnych  w obrębie, dla którego sporządza się niniejsze opracowanie oraz obrębach sąsiednich.  Drogi te zachowają lokalny charakter nawet w ramach postępującego rozwoju terenów inwestycyjnych w gminie. Zanieczyszczenia pochodzące z dróg o profilu opisanym powyżej nie skutkuje zwykle wzrostem zanieczyszczeń ponad dopuszczalne normy. Okresowy wzrost ruchu komunikacyjnego będzie następował jedynie w okresach letnich, tj, okresach kulminacji ruchu turystycznego oraz krótkookresowo w czasie wyjazdów i powrotów mieszkańców wsi do pracy.

2 Hałas

Hałas jest czynnikiem bezpośrednio związanym z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników, wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie.

Podstawowym aktem prawnym określającym dopuszczalne poziomy hałasu jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz 112). W rozporządzeniu tym wskazano dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,

wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby oraz prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem:

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50/50 | 45/45 | 45/45 | 40/40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61/64 | 56/59 | 50/50 | 40/40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65/68 | 56/59 | 55/55 | 45/45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) | 68/70 | 60/65 | 55/55 | 45/45 |

Hałas komunikacyjny - do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu, decydującymi o parametrach klimatu akustycznego, przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Hałas komunikacyjny jest czynnikiem powodującym istotne zagrożenie uciążliwościami w przypadku całej gminy.

Hałas przemysłowy - stanowi na terenie gminy zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową i jest uciążliwy głównie dla budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Jego emisja odbywa się przez urządzenia w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemieślniczych, bazach transportowych oraz w dużych kompleksach handlowych (supermarkety, itp.), często pracujących w nocy, zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy - Szacuje się, że w skali kraju aż 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach, występujący w wyniku stosowania „oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów i głośną muzykę. Do nich dołącza się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów, hydroforów, zsypów, itp. Bardzo często powodem hałasu wewnątrz budynków mieszkalnych jest lokalizacja w pomieszczeniach piwnicznych lokali usługowych typu introligatornie, puby czy dyskoteki. Obszary mieszkaniowe skupione w większe osiedla w gminie są nieliczne, stąd również zagrożenie tego typu hałasem jest tu ograniczone i nie powoduje znaczących uciążliwości dla mieszkańców gminy.

Hałas linii elektromagnetycznych spowodowany jest zjawiskiem ulotu (wyładowania wokół przewodu) i zależny jest od:

- parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego, obciążenie ),

- czynników środowiskowych (warunki atmosferyczne, terenowe, zapylenie), stanu technicznego linii.

Najistotniejszym źródłem hałasu w mieście jest ruch komunikacyjny, w tym kolejowy oraz hałas lotniczy pochodzący z Lotniska Lublin. Inne źródła hałasu nie stanowią tu znaczących uciążliwości. Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą:

- natężenie ruchu,

- struktura strumieni pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,

- stan techniczny pojazdów,

- rodzaj i stan techniczny nawierzchni,

- organizacja ruchu drogowego,

- charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

Zgodnie z oceną stanu klimatu akustycznego środowiska na terenie województwa lubelskiego w roku 2021 (GIOŚ)  na obszarze gminy nie prowadzono. Biorąc pod uwagę badania hałasu wykonane dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych w innych częściach województwa, w których wskazano możliwe przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu na terenach z nimi sąsiadujących, można założyć, że drogi tej kategorii przebiegające przez teren gminy Tarnawatka również powodują ponadnormatywną emisję hałasu na tereny z nimi sąsiadujące.

Cechą reprezentatywną gminy jest jej wiejski charakter, bez występowania obszarów intensywnej działalności gospodarczej lub osiedli mieszkaniowych zorganizowanych w duże struktury przestrzenne. Podstawowe ciągi komunikacyjne, które są drogami gminnymi i powiatowymi o charakterze lokalnym, w większej części roku nie są obłożone znacznymi potokami ruchu. Zwiększone potoki ruchu komunikacyjnego są zauważalne jedynie w okresie letniej kulminacji ruchu turystycznego. W tym okresie nieznacznie wzrasta również poziom hałasu z nich emitowanego. Może to stwarzać czasowe uciążliwości dla mieszkańców wsi, jednak nie powoduje zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Istniejące w obszarze opracowania drogi wewnętrzne i osiedlowe są związane z dojazdem do wydzielonych parcel budowlanych i nie stanowią zastępczych połączeń dla innych dróg lokalnych. Kulminacja ruchu komunikacyjnego na takich drogach następuje jedynie w porach rannych i popołudniowych kiedy odbywa się ruch komunikacyjny związany z przemieszczaniem się ludności do miejsc pracy i powrotów z nich. W tym okresie może następować nieznaczny wzrost hałasu, który jednak nie osiąga poziomów odczuwalnych jako uciążliwość

Przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku w gminie mogą natomiast dotyczyć istniejącej drogi krajowej nr 17, która przebiega w sąsiedztwie części terenów objętych opracowaniem. Ponadlokalny charakter drogi wskazuje, że zabezpieczenia przed ponadnormatywnym hałasem mogą obejmować jedynie instalacje techniczne tłumiące hałas. Ograniczenie ruchu komunikacyjnego na drodze na etapie spor zadanego planu miejscowego nie jest możliwe.

Rozwój zagospodarowania w obszarze opracowania będzie skutkował wzrostem hałasu w środowisku. Większa ilość mieszkańców i turystów oraz zwiększona liczba obiektów związanych z działalnością gospodarczą spowoduje wzrost hałasu w środowisku, którego przyczyną będzie natężenie ruchu na drogach lokalnych i osiedlowych zwłaszcza w porze rannej i popołudniowej oraz w okresie letnim, w trakcie kulminacji ruchu turystycznego w gminie. Liczba nowych terenów inwestycyjnych wskazanych w projekcie planu miejscowego powoduje, że wzrost hałasu nie powinien być wyższy od norm określonych w odpowiednich przepisach prawa. Odczuwalny wzrost hałasu prawdopodobnie będzie dotyczył okresu letniego. Nie zakłada się również możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w związku prowadzoną działalnością gospodarczą. Tereny takie będą powstawać sporadycznie i nie będą dominującą formą zagospodarowania terenów. Zagrożenie ponadnormatywnym hałasem jest ograniczone przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska, w których generalną zasadą jest ograniczenie oddziaływania, w tym hałasu, ponad dopuszczone normy, do granic działki inwestycyjnej, na której prowadzona jest działalność. Lokalnie zauważalny wzrost hałasu może być wyraźny w miejscach prowadzenia prac budowlanych. Poziom hałasu w tym zakresie ulegnie spadkowi po ich zakończeniu. W ustaleniach projektu planu wprowadzono obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm.

3 Odpady

W wyniku realizacji ustaleń planu wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Gromadzenie, wywożenie i unieszkodliwianie odpadów powstających w granicach opracowania odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów odrębnych, tj. przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zmianami) i przepisów lokalnych obowiązujących w gminie. Organizacja systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa eliminuje całkowicie zagrożenia dla środowiska wynikające z niekontrolowanego składowania, utylizowania i wywozu odpadów.

4 Wody podziemne i powierzchniowe

Cele środowiskowe dla wód podziemnych i powierzchniowych ustalonych na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

Zgodnie z danymi przestawionymi w aktualizacji Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły z 2022 r. stan jednolitych części wód powierzchniowych – rzecznych na obszarze gminy jest zły. Stan tych wód jest na tyle niekorzystny, że dotrzymanie wyznaczonego w tym dokumencie celu środowiskowego jest zagrożone dla wszystkich JCWP. Natomiast stan jednolitych części wód podziemnych jest dobry i nie przewiduje się ryzyka nieosiągnięcia założonego celu środowiskowego.

Wyróżnia się następujące rodzaje presji mające największy wpływ na jakość wód:

Punktowe źródła zanieczyszczeń

- zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych

- składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych

- przypadkowe skażenia środowiska gruntowo - wodnego

- pobory kruszywa

Obszarowe źródła zanieczyszczeń

- zanieczyszczenia związkami azotu  i fosforu ze źródeł rolniczych

- działalność górnicza (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne),

- aglomeracje miejsko – przemysłowe (tereny zurbanizowane), przede wszystkim zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją, spływ wód opadowych z obszarów zabudowanych oraz zmiany stanu ilościowego na pobór wód do celów komunalnych i gospodarczych,

- melioracje,

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

- niska emisja zakresie substancji priorytetowych: benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu – depozycja zanieczyszczeń z atmosfery.

Podstawowe presje na stan wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z wskazanego powyżej planu w obszarze opracowania:

Działalność górnicza

Zagrożeniem dla wód powierzchniowych są zasolone wody dołowe dopływające do wód powierzchniowych głównie z kopalń. Eksploatacja węgla kamiennego powoduje konieczność intensywnego odwadniania górotworu, zmianę kierunków krążenia wód podziemnych oraz obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Likwidacja kopalń węgla kamiennego oraz wypełnianie leja depresji powoduje uruchomienie w górotworze procesów geochemicznych, mających istotny negatywny wpływ na wody podziemne – presja w obszarze opracowania nie występuje.

Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym z zrzuty ścieków  komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją

Zagrożenie dla wód związane z zrzutem ścieków oczyszczonych wynikają przede wszystkim z niedostatecznego oczyszczenia ich przed odprowadzeniem ich do odbiorników, jakim najczęściej są wody płynące. Niewystarczające oczyszczenie ścieków może spowodować przedostanie się do środowiska wodnego substancji biogennych, w tym chorobotwórczych i chemicznych. Przekroczenie dopuszczalnych norm tych substancji wynika w tym przypadku z błędów technologicznych oczyszczania ścieków lub awarii procesu technologicznego w oczyszczalni i jest zjawiskiem stosunkowo incydentalnym. Trwały wpływ na wody w miejscach zrzutów ścieków oczyszczonych ma skład odprowadzanych substancji, który może wpływać na zmiany środowiska wodnego, poprzez zmiany techniczne wody, czy też zwiększoną ilość osadów pochodzenia organicznego. Skutki długotrwałego oddziaływania tych czynników na ekosystemy wodne związane są przede wszystkim ze zmianami warunków życia roślin i zwierząt tu występujących i tym samym mogą prowadzić do zmian składu gatunkowego biocenoz wodnych. Natomiast wpływ odprowadzanych ścieków komunalnych lub przemysłowych do odbiorników  wodnych z terenów nieuzbrojonych w kanalizację i nieoczyszczonych jest silną presją mogącą doprowadzić do degradacji tego środowiska. Substancje organiczne, chemiczne i biogenne znajdujące się w ściekach nieoczyszczonych są groźne nie tylko dla  organizmów żyjących w odbiornikach, ale również ludzi poprzez przedostawanie się ich do ujęć wody oraz gleby. W przypadku terenów związanych z mieszkalnictwem i nieskanalizowanych istotnym zagrożeniem jest również korzystanie z indywidualnych rozwiązań w odprowadzeniu ścieków, szczególnie szamb, ale również oczyszczalni przydomowych. Zastosowanie instalacji o złych warunkach technicznych może spowodować przedostanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych – bezpośredni spływ grawitacyjnych do wód powierzchniowych i infiltracja poprzez glebę do warstw wodonośnych – presja występuje w gminie w silnym zakresie. Wynika to z uzbrojenia jedynie niewielkiej części zurbanizowanej gminy w kanalizację sanitarną. Dalszy rozwój zagospodarowania tych terenów będzie powodował zmniejszanie presji wraz z rozbudową systemu kanalizacji zbiorczej, który stanowi podstawę odprowadzania ścieków w polityce przestrzennej gminy.  Pewne zagrożenia dla środowiska wodnego może mieć dopuszczanie stosowania technologii przejściowych (zbiorniki na nieczystości) do czasu wykonania sieci zbiorczej. Wystąpienie tej presji jest jednak minimalne, ponieważ stosowanie zbiorników powinno następować z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych, obejmujących również zachowanie ich szczelności.

Składowiska odpadów

Większość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Polski jest składowana na składowiskach odpadów. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda ich zagospodarowania. Obiekty, jakimi są składowiska odpadów, powinny zatem spełniać odpowiednie wymagania, aby nie nastąpiła ewentualna infiltracja zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Nieodpowiednie składowanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko wodne. Zagrożeniem dla wód są wody odciekowe pochodzące z nieizolowanych składowisk. Źródłem odcieków ze składowisk jest przesiąkanie wody opadowej przez bryłę wysypiska, a także na nieizolowanych składowiskach dopływ wód powierzchniowych oraz podziemnych powodujących wypłukiwanie i rozpuszczanie powstających produktów rozkładu. Źródłem odcieków jest także woda dostarczana wraz z odpadami oraz pochodząca z rozkładu substancji organicznych. Ilość i skład odcieków zależą głównie od: rodzaju i stopnia rozdrobnienia odpadów, ilości wody infiltrującej, wieku składowiska, techniki składowania. Odcieki z wysypisk wykazują bardzo wysoką mineralizację i charakteryzują się znacznie podwyższonymi parametrami biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5 i ChZT), wysokimi stężeniami substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów i związków azotu amonowego – presja w obszarze opracowania nie występuje w obszarze planu nie wskazuje się rezerw terenowych na rzecz organizowania składowisk odpadów.

Zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych

Skutkami dla środowiska wodnego prowadzonej działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu i fosforu, w wyniku spływu powierzchniowego,  powodujące proces eutrofizacji wód powierzchniowy, tym samym uniemożliwiając m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie czy też dyskwalifikując wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Zanieczyszczenie wód związkami azotu i fosforu stanowi również zagrożenie dla ekosystemów wodnych, poprzez zmianę warunków siedliskowych dla żyjących w nich gatunków roślin i zwierząt (silnie zmiany biocenotyczne). Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych jak i naturalnych zmniejszyło się w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla nadal generują źródła zanieczyszczeń - presja występuje w obszarze opracowania w zakresie ograniczonym, obszary związane z produkcją rolną w jego granicach są ograniczone do lokalnego wykorzystania gruntów rolnych do upraw polowych, przy czym uprawy te nie zajmują znacznych powierzchni, stąd nie przewiduje się wysokiego nasilenia presji wynikającej ze stosowania nawozów sztucznych przy prowadzeniu intensywnej gospodarki rolnej.

Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego

Przypadkowe zagrożenia nadzwyczajne spowodowane są zwykle katastrofami komunikacyjnymi lub poważnymi awariami przemysłowymi. Mają one zwykle charakter przypadkowy a ich częstotliwość jest trudna do przewidzenia – presja w obszarze opracowania ma charakter losowy i jest związana głównie z ruchem komunikacyjnym.

Pobory kruszywa

Głównym czynnikiem wpływającym na środowisko wodne w wyniku wydobycia powierzchniowego kopalin jest obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz przerwanie warstw wodonośnych. W wyniku tych działań powstaje tzw. lej depresyjny, którego zasięg jest uzależniony od powierzchni na jakiej prowadzi się tą eksploatację. Zagrożeniem dla środowiska wodnego jest również nielegalny pobór surowców piaszczystych z koryt rzek. W tym przypadku zmiany środowiskowe prowadzą do zmiany warunków hydrograficznych, tj. zmiany koryta wód płynących - presja w obszarze opracowania nie występuje. W obszarze opracowania nie stwierdza się miejsc poboru kruszyw ani przewiduje się możliwości prowadzenia prac eksploatacyjnych.

Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych.

Nadmierny i długotrwały pobór wód podziemnych, przekraczający dostępne zasoby dyspozycyjne jest głównym zagrożeniem dla dobrej jakości wód podziemnym. Skutkuje to obniżeniem zwierciadła wód podziemnych, powstawaniem lejów depresji, zmianą kierunków przepływu wód podziemnych, negatywnym oddziaływaniem na ekosystemy zależne od wód podziemnych oraz na wody powierzchniowe - presja występuje w obszarze opracowania. Pobór wody odbywa się poprzez dwa systemy zbiorczy i indywidualny. Dane dla ujęć wód wskazują na występowanie znacznych rezerw wodnych, które mogą być wykorzystane w rozbudowie sieci wodociągowej przy zwiększonej liczbie odbiorców. Występujące w obszarze opracowania indywidualne ujęcia wody są liczne i związane przede wszystkim z potrzebami gospodarczymi i bytowymi w zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej. Zmniejszenie presji jest możliwe wyłącznie po rozbudowie wodociągów zbiorczych.

Spływ wód opadowych i roztopowych z obszarów zabudowanych. Niska emisja zakresie substancji priorytetowych: benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu – depozycja zanieczyszczeń z atmosfery.

Niekorzystny wpływ spływu wód opadowych i roztopowych z obszarów zabudowanych przejawia się przede wszystkim w zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych substancjami chemicznymi, w tym ropopochodnymi, pochodzącymi z układu drogowego oraz terenów o nawierzchni utwardzonej. W miejscach prowadzenia intensywnej produkcji zwierzęcej są to również związki organiczne i biogenne. Spływ nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych powoduje również przenikanie do środowiska wodnego związków pochodzących z niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które osadzają się na gruncie. Substancje te mogą osadzać się również bezpośrednio na powierzchni zbiorników wodnych - presja występuje w obszarze opracowania w stopniu ograniczonym.  Powierzchnia terenów utwardzonych jest nieznaczna, spływ z tych obszarów oraz depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych jest ograniczona. Stosowanie przez gminę zabezpieczeń przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do odbiorników w zasadzie eliminuje zagrożenia dla wód z tym związane. Presja może jednak ulegać nasileniu w miarę rozwoju zagospodarowania inwestycyjnego w obszarze opracowania. Rozwój zagospodarowania w obszarze opracowania nie spowoduje jednak znaczącego wzrostu presji, ze względu na fakt, że w projekcie planu wskazano obowiązek odprowadzania wód opadowych lub  roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym z nawierzchni nieprzepuszczalnych parkingów do zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz pochodzących z nawierzchni nieprzepuszczalnych dróg do urządzeń służących zwiększeniu retencji, w szczególności poboczy retencyjnych, rowów infiltracyjnych, studni chłonnych, a także rowów przydrożnych i sieci kanalizacji deszczowej na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi. Z pozostałych terenów zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych ma się odbywać w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, poprzez ich odprowadzanie do ziemi, przy czym dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych, niecek infiltracyjnych oraz innych form zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, melioracje wodne.

Wpływ powodzi i melioracji na środowisko wodne jest związane przede wszystkim z urządzeniami technicznymi z nimi związanymi. Realizacja urządzeń takich powoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych. W przypadku melioracji dodatkowym oddziaływaniem jest osuszanie obszarów naturalnie nadmiernie wilgotnych, co ma wpływ zarówno na poziom wodonośny jak również retencję wody. W przypadku tych urządzeń istotny wpływ na środowisko wodne ma również spływ do odbiorników naturalnych zanieczyszczeń gromadzonych w rowach. W przypadku zjawiska powodzi silnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko wodne jest przedostawanie się do niego zanieczyszczeń stałych, chemicznych i organicznych z obszarów, na których zjawisko to wystąpiło - presja występuje w obszarze opracowania, jest  on objęty granicami obszarów zmeliorowanych oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią jest wyznaczany poza kompetencjami gminy. Ochrona przeciwpowodziowa odnosi się bezpośrednio do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy Prawo Wodne. Nasilenie presji będzie zależeć w przyszłości od działań administracyjnych ograniczających sposoby zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią lub zmeliorowanych.

Analiza ustaleń projektu planu w stosunku do podstawowych presji wywieranych na środowisko wodne wskazuje, że realizacja zagospodarowania na podstawie tych ustaleń nie będzie stwarzać istotnych zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Oddziaływanie ustaleń planu będzie ograniczać się przede wszystkim do zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej w skutek zwiększenia powierzchni terenów o podłożu utwardzonym. Zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym może to spowodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Związane jest to z faktem, że tereny inwestycyjne wskazane w ustaleniach projektu planu to przede wszystkim tereny, które do funkcjonowania wymagają wykonania powierzchni trwałych. Wykonanie takich powierzchni powoduje zanik infiltracyjnego zasilania warstw wodonośnych.

W okresie krótkoterminowym oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko wodne będzie związane z pracami budowlanymi prowadzanymi w trakcie realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu planu. Realizacja robót budowlanych będzie powodowała zaburzenie ciągłości warstw wodonośnych. Zjawisko to będzie miało charakter czasowy i zaniknie po zakończeniu procesów budowlanych. Średni udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek powoduje, że powierzchnia terenu, przez którą warstwa wodonośna będzie zasilana nie ulegnie drastycznemu zmniejszeniu. Ograniczenie to może nastąpić wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  Pozostałe presje będą ulegać zmniejszeniu po rozbudowie zbiorczego systemu wodno – kanalizacyjnego. Nie zakłada się natomiast całkowitego zaniku presji w przewidywalnej perspektywie czasu. Docelowy model zagospodarowania przedstawiony w projekcie planu wymagać będzie wieloletnich działań inwestycyjnych. Zmniejszenie presji lub ich nasilenie będzie uzależnione od podejmowanych działań inwestycyjnych. Brak takich działań spowoduje utrzymanie presji na poziomie obecnym.

5 Emisja pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od fal radiowych, przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki  i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące, występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:

- stacje radiowe i telewizyjne,

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe,

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

- zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe),

- urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych oraz ośrodkach medycznych.

Najważniejsze źródła promieniowania oddziaływujące na środowisko na terenie gminy to urządzenia i sieci energetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. W obszarze gminy zlokalizowane są zarówno maszty telefonii komórkowej jak i napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV. Linie te przebiegają przez obszar opracowania. W projekcie planu ustalono od nich strefę technologiczną, obejmującą pas terenu o szerokości 36 m, tj. po 18 m od osi linii, który będzie ograniczał oddziaływanie promieniowania. Rozbudowę systemu elektroenergetycznego w projekcie planu opiera się na sieciach średniego i niskiego napięcia, których funkcjonowanie nie powoduje zagrożeń szczególnie silnym promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na obszarze gminy zlokalizowane są maszty telefonii komórkowej. W przypadku promieniowania pochodzącego z tych instalacji, nie przewiduje się w granicach opracowania konieczności realizacji masztów telefonii komórkowej. Tym samym nie przewiduje się również zwiększenia zagrożeń emisją promieniowania elektromagnetycznego spowodowanego rozwojem sieci komórkowej.

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

W związku z projektowanym przeznaczeniem nie prognozuje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać jedynie katastrofy komunikacyjne z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w sposób niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.). Zjawiska takie mają charakter losowy i trudno prognozować częstotliwość ich wystąpienia. Miejsca zdarzeń losowych odbywają się zwykle na drogach, a zwiększona ich częstotliwość dotyczy dróg układu ponadlokalnego.

7 Powierzchnia ziemi

Rozwój zagospodarowania terenów związany z nasileniem procesów inwestycyjnych zawsze powoduje istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. Zakres zmian naturalnej rzeźby terenu zależy od typu zabudowy i rodzaju zagospodarowania jej towarzyszącemu. Rodzaje zagospodarowania charakteryzujące się znaczną intensywnością zabudowy oraz występowaniem obiektów budowlanych o znacznych kubaturach powodują istotne bardzo silne zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi (wymagają do realizacji znacznych powierzchni wyrównanych i utwardzonych). Najintensywniejsze formy zagospodarowania to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i przemysłowa. Oprócz posadowienia na terenach o tych funkcjach obiektów budowlanych o znacznych kubaturach istotnie przekształcenia rzeźby terenu powodowane są również urządzeniem terenów im towarzyszących, a przede wszystkim parkingów i dróg dojazdowych do tych obiektów. Realizacja tych urządzeń wymaga niestety całkowitego przekształcenia naturalnej rzeźby terenu. Mniejsze zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi są związane z rozwojem terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego. Zmiany rzeźby terenu w przypadku realizacji tych inwestycji mają charakter punktowy, ograniczony do miejsc lokalizacji budynków jednorodzinnych. Zagospodarowanie terenów towarzyszących tej zabudowie również nie wymaga urządzenia znacznych powierzchni w celu zapewnienia dojazdu czy możliwości parkowania. Zawsze istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi spowodowane są realizacją nowych dróg, a szczególnie dróg podstawowego układu komunikacyjnego w danej jednostce terytorialnej. Realizacja takich inwestycji wymaga wyrównania terenu na znacznych powierzchniach.

Do obszarów, na których nie przewiduje się żadnych znaczących zmian ukształtowania powierzchni ziemi w przyszłości, na obszarze opracowania należą tereny z przeznaczeniem leśnym, rolnym, tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz tereny zieleni naturalnej.

Na terenach już zabudowanych nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w powierzchni ziemi. Mogą tu wystąpić jedynie niewielkie zmiany punktowe w miejscach realizacji nowych obiektów budowlanych. Rozwój zagospodarowania terenów inwestycyjnych na obszarze opracowania będzie związany przede wszystkim z realizacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej i zagrodowej. Zmiany rzeźby terenu w przypadku realizacji takich inwestycji mają charakter punktowy, ograniczony do miejsc lokalizacji obiektów budowlanych. Zagospodarowanie terenów towarzyszących tej zabudowie również nie wymaga urządzenia znacznych powierzchni w celu zapewnienia dojazdu czy możliwości parkowania. Zmiany powierzchni ziemi w takich przypadkach zalicza się do niskich lub średniointensywnych w wybranych miejscach. Zgodnie z przyjętymi w planie zasadami zagospodarowania zasięg terenów wymagających istotnych zmian w powierzchni ziemi w procesie inwestycyjnym, tj. terenów działalności gospodarczej jest silnie ograniczony. Tereny takie będą miały lokalny zasięg i nie będą wpływać znacząco na cały obszar opracowania.

8 Gleby

Główną przyczyną zmian w naturalnych warunkach glebowych są stale nasilające się wpływy różnorodnych form działalności antropogenicznej. Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych. Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznego degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową.  W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które prowadzą wody zanieczyszczone.

W wyniku realizacji docelowego zagospodarowania na terenach przeznaczonych na cele budowlane warstwa glebowa ulegnie znacznej dewastacji w skutek prowadzenia robót ziemnych, związanych z realizacją obiektów budowlanych i zagospodarowaniem działek budowlanych. Zmiany te będą obejmowały niszczenie mechaniczne warstwy glebowej i zaburzenia układu warstw w profilu pionowym, przykrywanie gleb warstwami podglebia i skały macierzystej. W wyniku tych prac powstaną nasypy antropogeniczne, które cechują się zupełnie innymi warunkami niż pierwotnie występujące gleby. Spowoduje to zmianę siedliska i trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Zmiany nie będą dotyczyć gruntów pozostawionych w projekcie planu w użytkowaniu rolniczym bądź zieleni naturalnej. Obszary te zajmują znaczą powierzchnię gminy i będą one pełnić nadal funkcję rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy.

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

Aktualnie największym zagrożeniem dla roślin na obszarze gminy są zagrożenia antropogeniczne, wynikające przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza oraz ograniczaniem obszarów otwartych stanowiących miejsca pobytu dla zwierząt. W przypadku obszaru opracowania zagrożenia dla siedlisk roślinnych i bytujących w nich zwierzętach są ograniczone. Tereny zurbanizowane są ograniczone przestrzennie, a dominującym wykorzystaniem terenów, o czym pisano wcześniej, jest ciągle rolnictwo  i leśnictwo. Przewaga w zagospodarowaniu obszaru opracowania terenów otwartych, w tym wykazujących wysokie właściwości ekotonowe, stwarza dobre warunki dla funkcjonowania ekosystemów przyrodniczych. Zwiększone zagrożenie dla nich pojawia się jedynie w okresie letnim, w którym następuje nasilenie ruchu rekreacyjnego.  Zmiany bioróżnorodności w granicach opracowania będą miały różne natężenie, w zależności od obecnego i planowanego na podstawie ustaleń projektu planu stanu zagospodarowania terenów. I tak dla terenów z zachowanym przeznaczeniem leśnym, rolnym lub terenów pozostawionych jako zieleń naturalna nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w stanie wykształconych siedlisk. Zmiany bioróżnorodności nie będą również dotyczyć terenów już zabudowanych. Ewentualne dalsze zmiany mogą w tym przypadku dotyczyć zwiększenia udziału gatunków niespecyficznych dla siedlisk występujących w regionie. W przypadku terenów jeszcze niezabudowanych zmiany te  będą miały różne nasilenie i różny wpływ na ekosystemy występujące na omawianym obszarze. Najsilniej zmieni się bioróżnorodność terenów przeznaczanych na cele budowlane a dotychczas w ten sposób niezagospodarowanych. Zmiany będą obejmowały całkowitą likwidację siedliska oraz wymianę składu gatunkowego roślin występujących obecnie. Zostanie wprowadzona roślinność urządzona i komponowana, a istniejące gatunki specyficzne dla siedlisk występujących w regionie zostaną jedynie częściowo wkomponowane w zespoły roślinności urządzonej. Zachowanie istniejącej roślinności ograniczy się prawdopodobnie do okazów roślinności wysokiej. W przypadku terenów jeszcze niezabudowanych, ale pokrytych roślinnością spontaniczną lub segetalną zmiany bioróżnorodności będą mniej widoczne. Gatunki antropogeniczne zostaną zastąpione innymi gatunkami również pochodzenia antropogenicznego. Zmiany te będą miały neutralny charakter dla ekosystemów naturalnych występujących w granicach opracowania. Zostanie natomiast uniemożliwiona naturalna sukcesja gatunków roślin wchodzących w skład naturalnych ekosystemów.

Istotne zmiany środowiska oprócz zmniejszenia bioróżnorodności dotyczyć będą również ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach dotąd niezabudowanych. Wśród terenów zabudowanych zmniejszenie to, ze względu na ustalony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, będzie niezauważalne i ograniczone do zmian punktowych. Zamiana terenów aktywnych biologicznie na utwardzone i zabudowane będzie jednym z najsilniejszych wpływów prowadzonej działalności inwestycyjnej na obszarze opracowania. Ograniczenie tego zjawiska jest realizowane w projekcie planu poprzez ustalenie nakazu zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na każdej działce budowlanej. Utrzymanie częściowej aktywności biologicznej działek budowlanych powinno minimalizować presje wywierane na środowisko wskutek działań inwestycyjnych oraz zachęcać do uwzględnienia w zagospodarowaniu działek budowlanych zespołów roślinności urządzonej.

10 Świat zwierząt

Główne negatywne oddziaływania na świat zwierząt w obszarze opracowania będą obejmowały dalsze i ciągle postępujące, w miarę rozwoju terenów zainwestowanych, ograniczenie terenów stanowiących ostoje, w których mogą bytować zwierzęta dziko żyjące. Dodatkowym utrudnieniem w bytowania zwierząt dziko żyjących będzie również zwiększanie się barier przestrzennych uniemożliwiających ich swobodną migrację. Rozwój zagospodarowania na obszarze opracowania spowoduje tym samym dalsze zubożenie gatunków tu występujących. Zostanie utrwalony dominujący udział w składzie gatunkowym zwierząt synantropijnych, charakterystycznych dla obszarów zurbanizowanych.

Wyżej opisane oddziaływania nie dotyczą  terenów pozostawionych w projekcie planu w użytkowaniu leśnym, rolnym lub w funkcji zieleni naturalnej. Tereny te zachowają swoje walory dla bytowania zwierząt dziko żyjących. Atrakcyjność zachowanych w ramach tych terenów ostoi zwierząt może zastać zakłócona poprzez zwiększoną antropopresję rekreacyjną, wywołaną zwiększeniem liczby mieszkańców, spowodowanym rozwojem terenów przewidzianych na cele mieszkaniowe.

W przypadku fauny jednym z głównych zagrożeń jest zanieczyszczenia wód w wyniku zrzutu ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych, melioracje oraz ruchliwe drogi, które przecinają obszary kompleksów leśnych i cieków. Szczególnie zagrożone są zwierzęta zasiedlające, czasowo lub przez całe swoje życie, cieki i zbiorniki wodne.

11 Krajobraz

Na omawianych obszarach czynnikami wpływającymi negatywnie na walory krajobrazu są elementy zabudowy w złym stanie technicznym dewaloryzujące przestrzeń, przede wszystkim punktowe – głównie starszej zabudowy zagrodowej i w mniejszym stopniu mieszkaniowej oraz związanej z działalnością gospodarczą. Negatywny wpływ na krajobraz wywierają również elementy zagospodarowania takie jak drogi nieurządzone odpowiednio czy napowietrzne linie elektroenergetyczne i w mniejszym zakresie nieodpowiednio urządzone działki budowlane. Zasadniczo istniejące zespoły zabudowy są dobrze wkomponowane w krajobraz. Obiekty dewaloryzujące go, o których pisano wcześniej są nieliczne i mają charakter punktowy. Trwały negatywny wpływ na walory krajobrazowe w obszarze opracowania mają natomiast istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Krajobrazy zurbanizowane w obszarze opracowania są ograniczone obecnie do terenów położonych w pierzejach istniejących dróg publicznych. Dalsze zmiany w krajobrazie będą wyraźne i  dotyczyć będą przede wszystkim zwiększenia udziału antropogenicznych form zagospodarowania terenów. Powierzchnia terenów niezabudowanych będzie podlegać zmniejszeniu na rzecz terenów zabudowanych. Działania inwestycyjne w tym zakresie będą powodować uzupełnienie istniejących układów urbanistycznych i będą kontynuowane nadal, przede wszystkim w terenach z nimi sąsiadujących. Takie rozlokowanie nowych terenów inwestycyjnych spowoduje ograniczenie wpływu antropogenicznych form w krajobrazie wsi oraz umożliwi zachowanie obecnych walorów krajobrazowych. Ograniczenie negatywnego wpływu na krajobraz działań inwestycyjnych podejmowanych w obszarach zurbanizowanych to również ustalenie standardu zabudowy i zagospodarowania terenów, który zapewni możliwość wkomponowania nowej zabudowy w istniejący układ przestrzenny. W przypadku analizowanego projektu planu warunek ten został spełniony. Przyjęte wskaźniki i parametry urbanistyczne gwarantują możliwość zachowania jednolitego standardu architektonicznego w wydzielonych kwartałach zabudowy. Standard ten, oprócz funkcji zabudowy, obejmuje również formę i gabaryt zabudowy oraz wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej i intensywności zabudowy. Wartości wskaźników ustalonych w projekcie planu nawiązują do zabudowy już istniejącej. Uniemożliwiają tym samym powstanie zabudowy wyróżniającej się w sposób nieuzasadniony w wykształconym zespole zabudowy. Przyjęty standard umożliwi także poprawę warunków zagospodarowania działek mających negatywny wpływ na odbiór walorów krajobrazowych w niektórych rejonach opracowania.  O trwałym odbiorze walorów krajobrazowych w granicach opracowania decydują obecnie istniejące kompleksy leśne i zadrzewienia. Zachowanie ich umożliwi ochronę trwałych elementów krajobrazu i tym samym ograniczy zjawisko nadmiernych zmian krajobrazowych spowodowanych realizacją projektu planu.

12 System powiązań przyrodniczych

W projekcie planu wprowadzono szereg terenów mających wspomagać system przyrodniczy w granicach opracowania. Są to tereny zieleni naturalnej m. in. opartych na dolinach rzek, tereny o przeznaczeniu rolnym i leśnym. Pomimo tych działań utrudnienia w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego będą występować lokalnie. Głównie ze względu na bariery przestrzenne powstające w miarę rozwoju terenów budowlanych i utrudniające swobodna migrację zwierząt i roślin. Bariery te to przede wszystkim nowo projektowane drogi i ogrodzenia.

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

Ustalenia projektu planu mają zasięg lokalny. Nie prognozuje się jego oddziaływania poza granice kraju.

14 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

W obszarze opracowania nie stwierdzono występowania siedlisk roślinnych i ostoi zwierząt stanowiących cel ochrony Obszaru Natura 2000 PLB060012 „Roztocze”. Główną formą zagospodarowania w granicach opracowania są tereny rolnicze (lokalnie w formie nieużytków) oraz tereny zabudowane znajdujące się układach zurbanizowanych wsi. Pokrycie roślinnością oraz występowanie zwierząt ma charakter sezonowy uzależnionych od intensywności prowadzonych prac polowych. Położenie obszaru opracowania w zasięgu strefy zurbanizowanej gminy powoduje, że zmiany zagospodarowania terenów nie będą wpływać na cel ustanowienia otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego czy Obszaru Natura 2000 PLB060012 „Roztocze”. Nie przewiduje się negatywnego wpływu działań związanych z realizacją tych ustaleń, na cel ochrony i integralność terytorialną wymienionych powyżej obszarów.

15 Ochrona zabytków i dóbr kultury

W ustaleniach projektu planu wskazano obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej, ze względu na walory przestrzenne, jak i  archeologiczne. Zakres ustaleń planu jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wyczerpuje możliwy zakres dotyczący ochrony zabytków i dóbr kultury.

16 Przewidywane oddziaływania na ludzi

Realizacja ustaleń projektu planu będzie miała wpływ na warunki życia zdrowia i życia ludzi. Pozytywne oddziaływanie projektu planu związane jest bezpośrednio z powiększeniem terenów przewidzianych na cele budowlane. Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych jest zgodne z wolą właścicieli nieruchomości. Rozwój terenów inwestycyjnych pozwoli zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie mieszkaniowym. Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej ma bezpośredni wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców obszarów objętych granicami opracowania. Poprawa warunków życia mieszkańców będzie również wynikiem zwiększonych nakładów gminy na infrastrukturę techniczna  i komunikacyjną, w wyniku których wzrośnie atrakcyjność wyposażenia dróg publicznych oraz zwiększy się dostępność zbiorczych systemów infrastruktury technicznej. Stosowanie ustaleń projektu planu w rozwoju zagospodarowania wpłynie również na poprawę wizerunku przestrzennego gminy. Wysoki standard architektoniczno – przestrzenny zagospodarowania terenów w sposób zdecydowany poprawia komfort życia mieszkańców. Jednocześnie zachowanie podstawowej struktury przyrodniczej zwartych kompleksów leśnych położonych na obszarze gminy będzie miało zdecydowany pozytywny wpływ na całą społeczność, zarówno w zakresie odbioru przestrzennego gminy, jak również utrzymania wysokich standardów środowiska, poprzez utrzymanie obszarów mających pozytywny wpływ na redukcję zanieczyszczeń w atmosferze. Oddziaływanie zwartych kompleksów leśnych na środowisko ma również istotną rolę w tworzeniu lokalnych warunków klimatycznych. Utrzymanie w użytkowaniu leśnym rozległych obszarów ma wreszcie podstawowe znaczenie dla rekreacji mieszkańców gminy.

Skutki rozwoju zagospodarowania będą miały jednak również wymiar negatywny. Wzrost terenów inwestycyjnych na obszarze opracowania spowoduje zwiększenie ruchu komunikacyjnego i indywidualnych źródeł ciepła, co przyczyni  się do wzrostu zanieczyszczeń atmosfery i wzrostu hałasu w środowisku. Powiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych spowoduje również zwiększenie ilości odpadów powstających na obszarze opracowania.  Ustalony w projekcie planu nakaz dotrzymania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska gwarantuje jednak, że poziomy te nie osiągną wielkości zagrażających życiu ludzi. Odwołanie się w ustaleniach projektu planu do obowiązujących przepisów prawa w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów eliminuje zjawisko niekontrolowanego składowania odpadów.

Największe ograniczenia inwestycyjne oraz jednocześnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w obszarze projektu stwarzają obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV oraz w mniejszym stopniu strefa sanitarna od cmentarza od 50 do 150 m:

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje:

- nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego, w tym obejmujących zakaz realizacji nowej zabudowy, gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania oraz sadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem innych ustaleń planu ograniczających sposoby zagospodarowania terenów położonych w zasięgu tych obszarów, w tym wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy;

- w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla systemu kanalizacji nie dopuszczono w granicach obszarów zagrożonych powodzią stosowania zbiorników bezodpływowych oraz innych instalacji dopuszczonych w przepisach odrębnych;

- dla terenów oznaczonych znajdujących się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w ustaleniach szczegółowych planu dodatkowo ustalono:

  - zakaz realizacji budynków,

  - nakaz stosowania zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej,

  - zakaz realizacji urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych trwale związanych z gruntem.

Dla strefy sanitarnej od cmentarza od 50 do 150 m obowiązuje:

- dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności wyłącznie pod warunkiem, że teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody będą do tej sieci podłączone;

- zakaz lokalizacji i korzystania z ujęć wody służących do czerpania wody do celów spożycia i potrzeb gospodarczych.

Dla stref technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV obowiązuje:

- zakaz lokalizowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, tworzenia hałd i nasypów, lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, nasadzeń roślinności wysokiej (powyżej 3 m wysokości) i rozbudowanym systemie korzeniowym zagrażającej bezpieczeństwu linii oraz obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dodatkowo w planie wyznaczono również strefę technologiczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV o szerokości 12 m, tj. po 6 m od osi linii. Dla tej strefy obowiązują ograniczenia jak dla linii 110 kV, ale przestaje ona obowiązywać po skablowaniu lub likwidacji tych linii.

Dla obszaru rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW obowiązuje:

- zakaz realizacji urządzeń i instalacji fotowoltaicznych poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

- obowiązek zagospodarowania elektrowni fotowoltaicznych w sposób nie powodujący przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granice terenu do którego użytkownik posiada tytuł prawny oraz najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

17 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

Wpływ ustaleń projektu planu na dobra materialne należy zaliczyć do oddziaływań pozytywnych. Umożliwienie rozwoju procesów budowlanych spowoduje dalsze wzbogacenie dóbr materialnych ludności. W projekcie planu nie wprowadzono ustaleń, które powodowałyby obniżenie wartości gruntów. Negatywny wpływ na dobra materialne w granicach opracowania mogą mieć jedynie awaria infrastruktury technicznej  i katastrofy komunikacyjne. Zjawiska te mają charakter losowy i są trudne do przewidzenia, tym samym ich wpływ na dobra materialne nie ma istotnego wpływu.

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

Przedmiotem poniższych analiz i ocen są przewidywane i zarazem znaczące oddziaływania na środowisko skutków w ustaleń projektowanego dokumentu, czyli planu miejscowego. Należy podkreślić, że wszelkie opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływania są potencjalnymi lub inaczej mówiąc – prognozowanymi oddziaływaniami, które mogą wystąpić w wyniku realizacji planu. Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu. Realizacja docelowego zagospodarowania terenów według zróżnicowanych funkcji wynikających z ich przeznaczenia powoduje zmiany w środowisku, które charakteryzują się różnym nasileniem. Różne jest w związku z tym ich nasileni, okres trwania i możliwość powrotu do stanu środowiska przed wprowadzeniem zmian wynikających z przeznaczenia terenów.

Do określenia stopnia przewidywanych przekształceń środowiska spowodowanych realizacją ustaleń planu przyjęto w dalszej części opracowania przyjęto następującą podstawową skalę oddziaływań:

- znaczące - oddziaływanie, które prowadziło będzie do przekraczania norm środowiskowych określonych przepisami odrębnymi lub, w przypadku obszarów chronionych, będzie wpływało na przedmiot ochrony w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu obszaru;

- stałe - oddziaływanie, które trwale wpływa na dany komponent środowiska - niemożliwe jest odtworzenie danego komponentu do stanu sprzed realizacji ustaleń planu;

- długoterminowe - oddziaływanie, które trwało będzie przez cały okres, w którym analizowany obszar będzie użytkowany zgodnie z ustaleniami planu – możliwe jest przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji ustaleń planu;

- średnioterminowe - oddziaływanie, które wynika z użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji planu możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

- krótkoterminowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacja ustaleń projektu planu - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji planu możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

- chwilowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacja ustaleń projektu planu bądź ze zdarzeń losowych – oddziaływanie ustanie z chwilą zakończenia działań.

Przewidywane oddziaływania spowodowane wprowadzeniem w życie ustaleń planu obejmować będą oddziaływania wywierane na różnorodność biologiczną, powietrze, wody, gleby, ukształtowanie terenu, zwierzęta i rośliny, warunki życia ludności, krajobraz i klimat akustyczny w wymiarze:

Bezpośrednie stałe

- zachowanie istniejących form ochrony

- zachowanie najcenniejszych w skali planu terenów zieleni

- znaczące zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w związku z wyznaczeniem nowych terenów inwestycyjnych,

- utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na części powierzchni dziełek budowlanych poprzez wprowadzenie nakazu zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej we wszystkich terenach inwestycyjnych

- częściowa likwidacja dotychczasowej szaty roślinnej (głównie roślinności segetalnej, ruderalnej i spontanicznej), w tym możliwość likwidacji części zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

- zwiększenie różnorodności biologicznej  (nowe nasadzenia zieleni  urządzonej z udziałem gatunków niezgodnych z siedliskami występującymi w regionie)

- zmiana warunków siedliskowych zwierząt występujących w terenach otwartych i zwiększenie populacji zwierząt synantropijnych występujących w obszarach zurbanizowanych,

- zniszczenie gleb w miejscach  posadowienia zabudowy i utwardzonych częściach terenów stanowiących elementy wyposażenia działek budowlanych o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym,

- zachowanie walorów krajobrazowych na terenach wyłączonych z funkcji budowlanych,

- przekształcenie krajobrazu terenów otwartych w kierunku krajobrazów zurbanizowanych

- dopuszczenie na części terenów realizacji obiektów budowlanych o znacznych kubaturach

- zwiększenie poziomów hałasu w środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem liczby osób mieszkających i pracujących w obszarze opracowania

Bezpośrednie długoterminowe

- zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych skutkujące możliwością powiększenia powierzchni terenów niewykorzystywanych rolniczo (ugorowanych) oraz powierzchni nieużytków budowlanych (grunty wyłączone z produkcji rolniczej i niezagospodarowane funkcjami docelowymi)

- zwiększenie spływu wód opadowych i roztopowych ze względu na zwiększenie powierzchni utwardzonych, prowadzące do obniżenia się zwierciadła wód podziemnych wskutek zmniejszenia zasilania podpowierzchniowego

- zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów

- zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z nowych terenów budowlanych i tras komunikacyjnych

- sukcesywne wzrastanie w miarę rozwoju zagospodarowania terenów poziomów hałasu w środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem liczby osób mieszkających i pracujących w obszarze opracowania

Bezpośrednie krótkoterminowe

- występowanie uciążliwości związanych z emisją hałasu przez sprzęt budowlany i  zanieczyszczeniami gleb, powietrza i wód  w czasie robót budowlanych związanych z realizacją docelowego zagospodarowania terenów

- zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym spowodowane ogrzewaniem pomieszczeń na nowych terenach inwestycyjnych

- czasowe zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych wywołane robotami ziemnymi w trakcie realizacji docelowego zagospodarowania w terenach inwestycyjnych

- zanieczyszczenie wód i gleb w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych

- zmiany ukształtowania powierzchni ziemi w trakcie trwania realizacji docelowego zagospodarowania terenów (roboty ziemne)

Pośrednie krótkoterminowe

- emisja zanieczyszczeń do gleb, wód i powietrza w trakcie trwania procesów inwestycyjnych w trakcie realizacji docelowego zagospodarowania terenów

- wzrost hałasu spowodowany pracą sprzętu budowlanego w trakcie procesów inwestycyjnych

- czasowe przekształcenie gleb i powierzchni ziemi na terenach objętych pracami inwestycyjnymi

- zmiany krajobrazu w trakcie trwania prac inwestycyjnych

- zwiększenie poziomów hałasu w trakcie prac inwestycyjnych w związku z pracą maszyn budowlanych i zwiększonym ruchem ciężkim

Pośrednie długoterminowe

- zwiększenie hałasu, emisji zanieczyszczeń szczególnie do atmosfery oraz odpadów po zagospodarowaniu terenów funkcjami docelowymi (przewaga terenów zabudowanych)

- płoszenie zwierząt na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania oraz zwiększona presja antropogeniczna na tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo w otoczeniu obszarów opracowania

Opis wyżej wymienionych oddziaływań dotyczy wszystkich komponentów środowiska, w tym różnorodności biologicznej, świata zwierząt i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza powierzchni ziemi i krajobrazu, klimatu, w  tym akustycznego, gleb i warunków  życia ludności. Sposób oddziaływania ustaleń planu na wymienione komponenty środowiska opisano we wcześniejszych rozdziałach niniejszej prognozy. Opisane powyżej rodzaje oddziaływania stanowią podsumowanie wszystkich możliwych oddziaływań mogących wystąpić w obszarze opracowania. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ich nasilenie jest uzależnione od wielu czynników, np. tempa rozwoju zagospodarowania w poszczególnych obszarach, czy sposobu stosowania ustalonych w projekcie planu wskaźników i parametrów urbanistycznych (nie stosowanie maksymalnych wartości dopuszczonych wskaźników).

Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu oraz zasady zagospodarowania działek budowlanych i dopuszczony gabaryt zabudowy.

Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu umożliwiające rozwój procesów inwestycyjnych lub hamujące je. Przeznaczenie terenów wpływa bezpośrednio na stan środowiska oraz zakres możliwych zmian środowiskowych spowodowanych realizacją ustaleń planu.

Symbole wprowadzone w poniższej tabeli oznaczają: + (oddziaływanie pozytywne), - (oddziaływanie negatywne), 0 (brak oddziaływania).

Opisane powyżej symbole odnoszą się do przewidywanych oddziaływań wymienionych w poszczególnych elementach środowiska, na które oddziałują. Wskazując w poniższej tabeli rodzaj  określonych oddziaływań ze względu na ich intensywność, charakter oraz trwałość i odwracalność określa się jednocześnie czy jest to oddziaływanie pozytywne, negatywne bądź czy nie występuje w ogóle, w podziale na kategorie przyjętego w planie przeznaczenia terenów.

.

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Bioróżnorodność, powiązania przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmiana siedlisk roślinności o niskiej wartości krajobrazowej na siedliska zieleni ozdobnej i komponowanej. Wyłączenie z zasięgu terenów inwestycyjnych obszarów wykazujących najwyższą bioróżnorodność siedliskową Zachowanie istniejących powiązań przyrodniczych. Powiększenie/utrzymanie terenów wspomagających system przyrodniczy gminy. | Możliwość dalszego ograniczenia powierzchni terenów pokrytych roślinnością – zwiększenie zasięgu terenów utwardzonych. Zmniejszenie bioróżnorodności na terenach przeznaczonych na cele budowlane. Utrudnienia w funkcjonowaniu zachowanych powiązań przyrodniczych lub przerwanie tych połączeń. | L, ZN | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | RN | +/- | + | 0 | +/- | +/- | 0 | 0 | +/- | +/- | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | U, PEF | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Roślinność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie/utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej, Zachowanie siedlisk leśnych | Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, Wprowadzenie gatunków obcych niezwiązanych z siedliskami występującymi w regionie, Zwiększenie udziału roślinności urządzonej pochodzenia synantropijnego, Zubożenie składu gatunkowego w zbiorowiskach roślinnych, Trwałe usunięcie roślinności wysokiej (drzew i zadrzewień) | L, ZN | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | RN | +/- | + | 0 | +/- | + | 0 | 0 | +/- | + | +/- | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | U, PEF | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Zwierzęta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie ekosystemów stanowiących siedliska bytowania gatunków zwierząt dziko żyjących | Zmniejszenie powierzchni terenów mogących stanowić siedliska i ostoje dla zwierząt dziko żyjących, Zwiększenie ilości barier przestrzennych umożliwiających swobodną migrację zwierząt, Uciążliwości związane z robotami budowlanymi w trakcie prac inwestycyjnych (płoszenie), Ograniczenie populacji fauny zasiedlającej tereny niezabudowane | L, ZN | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + |
|  |  | RN | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | U, PEF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Krajobraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie w krajobrazie elementów naturalnej kompozycji przestrzennej, Wprowadzenie ujednoliconych standardów zagospodarowania terenów, Umożliwienie poprawy warunków zagospodarowania terenów zdegradowanych i nieurządzonych | Powiększenie zasięgu krajobrazów antropogenicznych, Ograniczenie powierzchni terenów wyróżniających się w krajobrazie | L, ZN | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | RN | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | +/- | +/- | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | U, PEF | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
| Rzeźba terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie naturalnych form rzeźby terenu | Przekształcenie powierzchni ziemi spowodowane realizacją zabudowy | L, ZN | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | RN | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | U, PEF | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie właściwości użytkowych gleb | Degradacja właściwości bonitacyjnych gleb, Pokrycie terenów niezabudowanych nasypami antropogenicznymi | L, ZN | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | RN | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0/- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | U, PEF | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Wody powierzchniowe i podziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalizacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wprowadzenie docelowego modelu gospodarki wodno-kanalizacyjnej opartego na zbiorczych systemach infrastruktury technicznej oraz nakazu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych po oczyszczeniu do dopuszczalnych norm | Ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami (do czasu uzbrojenia terenów w gminną sieć wodno-kanalizacyjną), Obniżenie zwierciadła wód podziemnych wskutek zwiększenia powierzchni terenów uszczelnionych i utwardzonych | L, ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | - | - |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | U, PEF | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Powietrze atmosferyczne i hałas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie terenów mających pozytywny wpływ na jakość powietrza, Wprowadzenie nakazu stosowania paliw i technologii umożliwiających dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Zmiany warunków klimatu lokalnego na skutek powiększenia powierzchni terenów zabudowanych, Wzrost emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła, Wzrost poziomów hałasu w środowisku | L, ZN | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + |
|  |  | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | U, PEF | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Obszary i obiekty podlegające ochronie, w tym zabytki i dobra kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona obiektów i obszarów zgodna z zakresem określonym w odpowiednich przepisach odrębnych |  | L, ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | U, PEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona zdrowia i życia ludzi, wpływ na dobra materialne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych, Ustalenie jednolitych standardów zabudowy i zagospodarowania terenów dla podobnych rodzajów zagospodarowania terenów, Poprawa warunków uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną, Wprowadzenie zbiorczego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów, Poprawa stanu wyposażenia dróg, Wprowadzenie zasad ochrony przed powodzią Utrzymanie i zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych, Wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w strefach ochronnych wyznaczonych od urządzeń infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne 110 kV), Uwzględnienie obostrzeń wynikających z przepisów odrębnych dla stref sanitarnych od cmentarzy, Wprowadzenie strefy ochronnej zabezpieczającej obszary sąsiadujące z terenami elektrowni słonecznej | Zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, Wzrost hałasu w środowisku, Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów | L, ZN | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | RN | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + |
|  |  | U-ZP, ML, ML-UT-US | - | 0 | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | MNW, MNW-U, MW, MW-U | - | +/- | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | U, PEF | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | - | +/- | +/- | +/- | +/- | - | - | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

Ustalenia projektu planu dla obszarów i obiektów chronionych, wyczerpują możliwy do uzyskania w planie miejscowym zakres jego ochrony, która odbywa się na podstawie przepisów prawa, na podstawie których zostały powołane do życia. Dla obszarów i obiektów chronionych położonych poza granicami opracowania, nie przewiduje się żadnego negatywnego oddziaływania związanego z realizacją planu.

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W obszarze projektu planu znaczące oddziaływanie na środowisko dotyczy przede wszystkim terenów już zmienionych antropogenicznie. Są to tereny zabudowane i tereny nieużytków, na których nie prowadzi się upraw rolnych. Tereny takie nie wykazują struktury biotycznej umożliwiającej poprawę warunków środowiska do stanu umożliwiającego aktywny udział w systemie przyrodniczym gminy.

Tereny wykazujące wysokie wartości przyrodniczo – krajobrazowe, które zostały przeznaczone na cele budowlane w projekcie planu, to tereny usług turystyki lub zieleni naturalnej. Oddziaływanie spowodowane realizacją ustaleń projektu planu na te tereny będzie minimalne ze względu zarówno na samo przeznaczenie terenu jak i na ustalenia dotyczące wskaźników i parametrów dotyczących kształtowania zagospodarowania na tym obszarze. Elementy środowiska, które mogą ulec zmianie w minimalnym stopniu to rzeźba terenu i gleba. Może również zwiększyć się poziom hałasu w środowisku z uwagi na większą ilość osób korzystających z tego terenu, zarówno mieszkańców jak i turystów.

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Prace projektowe nad sporządzanym projektem planu rozpoczęte zostały od wykonania analiz dotyczących istniejącego stanu zagospodarowania terenów, struktury własności, wydanych decyzji administracyjnych, celów ochrony dla obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz zamierzeń inwestycyjnych wynikających z polityki przestrzennej gminy określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wniosków złożonych w trakcie procedury planistycznej. Analizowano również ograniczenia inwestycyjne wynikające z uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych, obejmujących również strefy oddziaływania infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Projekt planu wykonany po przeprowadzonych analizach podlegał licznym korektom, które wynikały z konieczności uściślenia przyjętych rozwiązań planistycznych w zakresie standardu architektoniczno – urbanistycznego dla określonych przeznaczeń terenu, modyfikacji ustaleń w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, stanowiących zadania własne gminy oraz dla obszarów wykazujących wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe, szczególnie w kontekście zachowania powiązań przyrodniczych.

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

Wytyczne ekofizjofraficzne wskazane w najbardziej aktualnym opracowaniu ekofizjograficznym zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach prognozy. Ustalenia projektu planu uwzględniają wyznaczony w opracowaniu ekofizjograficznym zasięg terenów mających pełnić funkcje ekologiczne w systemie przyrodniczym gminy. Zgodność ustaleń projektu planu z opracowaniem ekofizjograficznym jest zachowana poprzez wyłączenie tych terenów z zasięgu obszarów inwestycyjnych. Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów ale również dla obszarów i obiektów podlegających ochronie w granichach projektu planu uwzględniają wytyczne ekofizjograficzne i nie odbiegają od nich.

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

W projekcie planu rozpoznano elementy środowiska wymagające ochrony w jego granicach. Konstrukcja ustaleń planu odwołuje działania ochronne dla tych elementów do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zabytków i dóbr kultury. Jest to zgodne z techniką prawodawczą. Odwołanie do obowiązujących przepisów prawa wskazuje równocześnie na konieczność uwzględnienia tych przepisów we wszelkich działaniach inwestycyjnych prowadzonych po wejściu w życie projektu planu.

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

W projekcie planu ustalono zasady umożliwiające ograniczenie negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska możliwe do umieszczenia w akcie prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy. Ustalenia te dotyczą rozwiązań systemowych w obszarze planu, które muszą być uwzględniane w zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Główne z tych ustaleń to: wprowadzenie zasady, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny, uregulowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, uregulowanie zasad dostawy ciepła w sposób zgodny z przepisami prawa, ustalenie nakazu uwzględnienia w systemie usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązujących przepisów prawa oraz przyjęcie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Grupę bardziej szczegółowych ustaleń stanowią ustalenia dla wydzielonych w projekcie terenów o różnych zasadach zagospodarowania określające minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej czy ograniczenia w zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonego gabarytu zabudowy. Rozwiązania bardziej szczegółowe nie są przedmiotem planu i nie mogą być ustalone w akcie prawa miejscowego. Będą one realizowane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Odstąpienie od przeznaczania terenów na cele inwestycyjne, w zasięgu wskazanym w projekcie planu, nie ma uzasadnienia w kierunkach polityki przestrzennej gminy. Kierunki te zostały określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy musi być zgodny z ustaleniami studium. Przyjęte ustalenia w projekcie planu miejscowego nie będą wywoływać znacząco negatywnych skutków w środowisku oraz nie przyczynią się do spadku jakości życia i kondycji zdrowotnej  mieszkańców.

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

# Wnioski wynikające z analizy wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy krajobrazu.

# Wnioski, wynikające z analizy obecnej sytuacji oraz możliwych zmian wywołanych realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu, zebrano i przedstawiono w poniższej tabeli. Zawiera ona analizę potencjalnych zagrożeń i nasilenia oddziaływań, wynikających z ustalonego w projekcie planu przeznaczenia terenów wraz z oszacowaniem ich wagi dla poszczególnych komponentów środowiska. Typy oddziaływania wskazane w poniższej tabeli zostały oznaczone na załączniku granicznych do niniejszej prognozy. Mają one również odniesienia do uszczegółowionych sposobów oddziaływania na środowisko dla przyjętych w projekcie planu rodzajów przeznaczenia terenów, określonych we wcześniejszych rozdziałach prognozy.

Potencjalny wpływ ustaleń planu na środowisko ustalono według skali:

A – stopień przekształcenia niski lub brak zmian w środowisku,

B – stopień przekształcenia niski do średniego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej,

| Typ. Oddziaływania | Symbol przeznaczenia | Powierzchnia ziemi | Wody powierzchniowe i podziemne | Atmosfera i klimat | Klimat akustyczny | Rośliny, pow. biologicznie czynna | Zwierzęta | Krajobraz | Warunki życia ludności | Obszary i obiekty chronione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L, ZN | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | RN | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 3 | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 4 | U-ZP, ML, ML-UT-US | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
| 5 | MNW, MNW-U, MW, MW-U | C | A | A | A | A | B | B | A | A |
| 6 | U, PEF | C | A | B | B | B | C | B | B | A |
| 7 | KDR, KDZ, KDL, KDD, IKO, IKP, KR, KP | C | B | C | C | D | D | B | B | A |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977, ze zmianami) organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu).

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:

- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych;

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości),

- kontrole stanu jakościowego wód podziemnych (2 razy w roku),

- pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2024, poz. 54) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń projektu procedowanego planu na środowisko w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).

Zaleca sie, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń miejscowego planu (w zakresach badan nie objętych monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Gminy Tarnawatka. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.

XV. INFORMACJE O CELACH OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM ORAZ POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Działania przewidziane w m.p.z.p. w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz skutków oddziaływania kierunków jego zagospodarowania mają charakter lokalny, jednak uwzględniają cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach strategicznych opracowywanych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach Unii Europejskiej.

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy:

– Dyrektywa 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

– Dyrektywa Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r.,

– Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód,

– Dyrektywa Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych,

– Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej

NATURA 2000.

Dokumenty na szczeblu krajowym

Do dokumentów o randze krajowej należą m.in.:

- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025.

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia.

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych.

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł

miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze na większości terytorium planu i terenów do niego przyległych.

Wszelkie akty prawne oraz pośrednio dokumenty związane z polityką przestrzenną i polityką ekologiczną państwa są zgodne z przepisami prawa międzynarodowego oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. W szczególności dostosowywane są również do prawa Unii Europejskiej i polityk przyjętych przez kraje wspólnoty. Poszczególne dyrektywy unijne (np. Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Wodna) transponowane są do prawodawstwa polskiego i mają odzwierciedlenie w wiążących aktach prawnych

XVI. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy prognoza stanowi opracowanie wykonane w celu oceny skutków wpływu sporządzanego projektu planu miejscowego i pozostaje w ścisłym związku uchwałą Rady Gminy Tarnawatka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym granicami planu. Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami). Wymóg sporządzenia prognozy jest konsekwencją określonego w ustawie rozwiązania, zgodnie z którym sporządzenie lub zmiana przyjętego programu, planu, strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji celem prognozy jest:

analiza oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów na obszarze planu, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko,

przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 a także na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków w techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Sporządzenie prognozy rozpoczęto przedstawieniem celu, zasady oraz metodyki jej opracowania, wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym etapem sporządzania prognozy było oszacowanie stanu i funkcjonowania środowiska, w granicach opracowania i jego powiązań z terenami sąsiednimi. Scharakteryzowano poszczególne komponenty środowiska, w tym rzeźbę, budowę geologiczną, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, szatę roślinną, krajobraz oraz powiązania przyrodnicze. Następnie zidentyfikowano obiekty i obszary podlegające ochronie w granicach opracowania. Identyfikację przeprowadzono również dla obszarów stanowiących  ograniczenia inwestycyjne i mogących być źródłem zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Zbadano stopień powiązań obszaru opracowania z prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody, w innych częściach gminy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W prognozie przedstawiono informację w zakresie kierunków polityki przestrzennej gminy dla obszaru opracowania, wynikających z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka. Określono również wytyczne ekofozjograficzne wynikające dla obszaru opracowania z najbardziej aktualnego opracowania ekofizjograficznego.

Po przedstawieniu istniejącego stanu środowiska i ochrony jego komponentów oraz wytycznych wynikających z dokumentów studialnych przystąpiono  do analizy ustaleń projektu planu, do którego sporządza się niniejszą prognozę. Analizie podlegały rozwiązania przestrzenne projektu, ustalenia z zakresu ochrony środowiska oraz obiektów i obszarów podlegających ochronie prawnej. Przeanalizowano również ustalenia projektu planu pod kątem oddziaływania na środowisko zastosowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Analiza ustaleń projektu planu umożliwiła określenie zmian aktualnego stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu. Analiza ta umożliwiła również określenie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska, wraz z określeniem największych zagrożeń dla środowiska spowodowanych wejściem w życie ustaleń projektu planu. Wpływ ustaleń planu, wraz zagrożeniami, został oceniony osobno dla powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, gleb, powierzchni ziemi, szaty roślinnej, bioróżnorodności, powiązań przyrodniczych, świata zwierząt, obiektów i obszarów podlegających ochronie, w tym ze względu na wartości zabytkowe i kulturowe oraz zdrowia, życia i mienia ludzi. Określając wpływ ustaleń planu wzięto pod uwagę aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska, wskazując stopień ich zanieczyszczenia lub czynniki powodujące emisję, szczególnie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i hałasu.  W tej części prognozy odniesiono się również do wzrostu ilości powstających odpadów,  nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i tran granicznego oddziaływania na środowisko.

Zidentyfikowanie  i opisanie wpływu ustaleń projektu planu pozwoliło następnie sformułować ocenę przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko. Ocenę przedstawiono w formie tabeli określającej przewidywane oddziaływania negatywne i pozytywne na poszczególne komponenty środowiska, z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania  i stopnia ich natężenia.

Kolejne rozdziały niniejszej prognozy wskazują ocenę skutków realizacji projektu planu dla obiektów i obszarów podlegających ochronie przyrodniczej oraz ocenę stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wskazano również rozwiązania alternatywne analizowane w prowadzonej procedurze planistycznej. Oceniono również zgodność projektu planu z przepisami prawa obowiązującymi dla obiektów  i obszarów podlegających ochronie, wytycznymi ekofizjograficznymi oraz wykonano ocenę rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych oddziaływań projektu planu na środowisko.

Na koniec prognozy wykonano podsumowanie i określono metody analizy skutków realizacji ustaleń planu. Podsumowanie wykonano w formie tabeli obrazującej natężenie możliwych oddziaływań na środowisko typów przyjętego w projekcie planu przeznaczenia terenów. Podsumowanie prognozy w ten sposób pozwala na odniesienie przewidywanych oddziaływań do załącznika graficznego do prognozy. W metodach analizy skutków realizacji planu wskazano zakres metod możliwych to wykonania w gminie oraz realizowanych przez inne jednostki administracji publicznej.

W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że oddziaływanie ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko będzie miało wymiar najmniejszy możliwy do osiągnięcia ze względu na stan wiedzy i możliwości regulacji prawnych przewidzianych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane oddziaływania związane bezpośrednio z rozwojem terenów przeznaczonych na cele budowlane będą miały charakter lokalny i nie wpłyną w sposób znaczący na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała również wpływu na cele ochrony na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegające ochronie, zabytki i dobra materialne.

OŚWIADCZENIE AUTORA

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

## Ja niżej podpisany mgr inż. Zbigniew Bronowicki, oświadczam na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami), że spełniam warunki określone w art. 74a ust. 2 pkt 1 niniejszej ustawy.

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

/-/